| # Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.10 | ASCENSORI |  |  |
| 15.10.10 | Ascensori, per nuove costruzioni residenziali, con impianto ad azionamento elettrico a norma D.M. 236/1989 – Legge 13, D.P.R. 503/96 e D.A. 95/16 – Norma Armonizzata EN 81.1. |  |  |
|  | Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico portata kg 450, per n. 6 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/0,165, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase 4/16 poli – 120 avv./ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 0,95, profondità m. 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM) predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi elementi, regolatore di velocità con tenditore e relativa funicella, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra (APB) universale a pulsanti EPROM 3 ; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme (“MOX”) completo per comunicazione bidirezionale composto da: unità centrale programmabile “MOX” da posizionare sul tetto di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) posizionato nella pulsantiera di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) da posizionare in fondo fossa collegato con unità “MOX”, parapetto sul tetto di cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. |  |  |
|  | cadauno euro ventiduemilatrecento/00 | cad | 22.300,00 |
| 15.10.20 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.30 | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.40 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.50 | Compenso per porta di piano in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.60 | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo dama 131, completa di profili negli angoli a spigolo vivo (90°) + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 15.10.70 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.80 | Compenso per porta di piano in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.10.90 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.100 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.110 | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 | cad | 500,00 |
| 15.10.120 | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 15.10.130 | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m. 1,30 e profondità m. 1,30, portata kg 750, per n. 10 persone. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 15.10.140 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.150 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.160 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.170 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.180 | Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino. |  |  |
|  | Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di alimentazione. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 15.10.190 | Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX (fino a 8 servizi). |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 15.10.200 | Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX (fino a 8 servizi). |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. Per ogni impianto. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.210 | Compenso per velocità m/s 1,00. |  |  |
|  | Compenso per velocità m/s 1,00/0.17 – 4/16 poli – 180 avv./h . |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 15.10.220 | Ascensori per nuove costruzioni residenziali, con impianto ad azionamento oleodinamico a norma D.M. 236/1989 – Legge 13, D.P.R. 503/96 e D.A. 95/16 – Norma Armonizzata EN.81.2. |  |  |
|  | Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata Kg 450, n. 6 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 0,95, profondità m. 1,30, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM) predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi rigidi, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra (APB) universale a pulsanti EPROM 3 ; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme (“MOX”) completo per comunicazione bidirezionale composto da: unità centrale programmabile “MOX” da posizionare sul tetto di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) posizionato nella pulsantiera di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) da posizionare in fondo fossa collegato con unità “MOX”, parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. |  |  |
|  | cadauno euro ventiduemilacinquecento/00 | cad | 22.500,00 |
| 15.10.230 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 15.10.240 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette, fino ad un massimo di nove fermate con conseguente corsa compresa tra m 18,50 e m 24,50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicento/00 | cad | 2.600,00 |
| 15.10.250 | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.260 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.270 | Compenso per porta di piano in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.280 | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131, completa di profili negli angoli a spigolo vivo (90°) + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 15.10.290 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.300 | Compenso per porta di piano in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.10.310 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.320 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.330 | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 | cad | 500,00 |
| 15.10.340 | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | cadauno euro duemila/00 | cad | 2.000,00 |
| 15.10.350 | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,30, profondità m 1,30, portata kg 750, per n. 10 persone. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 2.450,00 |
| 15.10.360 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.370 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.380 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.390 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.400 | Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino. |  |  |
|  | Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.410 | Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa). |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 15.10.420 | Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.430 | Compenso per velocità m/s 0,75. |  |  |
|  | Compenso per velocità m/s 0,75. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 15.10.440 | Compenso per pistone in due pezzi. |  |  |
|  | Compenso per pistone in due pezzi. |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 15.10.450 | Compenso per armadio locale macchina. |  |  |
|  | Compenso per armadio locale macchina in alternativa al locale macchina in muratura, a non più di m. 10 dal vano corsa e completo di centralina, quadro a microprocessori, impianto di illuminazione, gancio, quadretto di distribuzione. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| 15.10.460 | Ascensori, per nuove costruzioni non residenziali, con impianto ad azionamento elettrico a norma D.M. 236/1989 – Legge 13, D.P.R. 503/96 e D.A. 95/16 – Norma Armonizzata EN 81.1. |  |  |
|  | Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/0,165, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase 4/16 poli – 120 avv/ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 1,10, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM) predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi elementi, regolatore di velocità con tenditore e relativa funicella, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra (APB) universale a pulsanti EPROM 3 ; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme (“MOX”) completo per comunicazione bidirezionale composto da: unità centrale programmabile “MOX” da posizionare sul tetto di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) posizionato nella pulsantiera di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) da posizionare in fondo fossa collegato con unità “MOX”, parapetto sul tetto di cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. |  |  |
|  | cadauno euro ventitremilacento/00 | cad | 23.100,00 |
| 15.10.470 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 15.10.480 | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 15.10.490 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.500 | Compenso per porta di piano in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.510 | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo dama 131, completa di profili negli angoli a spigolo vivo (90°) + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.520 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.530 | Compenso per porta di piano in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.10.540 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.550 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.560 | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 15.10.570 | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 15.10.580 | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con largh. m. 1,40 e profon. m. 1,40, portata kg 900, per n. 12 persone. |  |  |
|  | cadauno euro duemila/00 | cad | 2.000,00 |
| 15.10.590 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox satinato |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.600 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.610 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.620 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.630 | Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino. |  |  |
|  | Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di alimentazione. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 15.10.640 | Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX (fino a 8 servizi). |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 15.10.650 | Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX (fino a 8 servizi). |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. Per ogni impianto. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.660 | Compenso per velocità m/s 1,00. |  |  |
|  | Compenso per velocità m/s 1,00/0,17 – 4/16 poli – 180 avv./h |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 15.10.670 | Ascensori per nuove costruzioni non residenziali, con impianto ad azionamento oleodinamico a norma D.M. 236/1989 – Legge 13, D.P.R. 503/96 e D.A. 95/16 – Norma Armonizzata EN.81.2. |  |  |
|  | Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata Kg 630, n. 8 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 1,10, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 800 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM)predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi rigidi, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra (APB) universale a pulsanti EPROM 3 ; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme (“MOX”) completo per comunicazione bidirezionale composto da: unità centrale programmabile “MOX” da posizionare sul tetto di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) posizionato nella pulsantiera di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) da posizionare in fondo fossa collegato con unità “MOX”, parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattromiladuecento/00 | cad | 24.200,00 |
| 15.10.680 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 15.10.690 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette, fino ad un massimo di nove fermate con conseguente corsa compresa tra m 18,50 e m 24,50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocento/00 | cad | 2.800,00 |
| 15.10.700 | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 15.10.710 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.720 | Compenso per porta di piano in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.730 | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131, completa di profili negli angoli a spigolo vivo (90°) + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.740 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.750 | Compenso per porta di piano in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antivandalo argentato dama 131.Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.10.760 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.770 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.780 | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 15.10.790 | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | cadauno euro duemila/00 | cad | 2.000,00 |
| 15.10.800 | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,40, profondità m 1,40, portata kg 900, per n. 120 persone. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentocinquanta/00 | cad | 2.650,00 |
| 15.10.810 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.820 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.830 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.840 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.850 | Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino. |  |  |
|  | Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.860 | Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita – discesa). |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 15.10.870 | Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX. |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.880 | Compenso per velocità m/s 0,75. |  |  |
|  | Compenso per velocità m/s 0,75. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 15.10.890 | Compenso per pistone in due pezzi. |  |  |
|  | Compenso per pistone in due pezzi. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 15.10.900 | Compenso per armadio locale macchina. |  |  |
|  | Compenso per armadio locale macchina in alternativa al locale macchina in muratura, a non più di m. 10 dal vano corsa e completo di centralina, quadro a microprocessori, impianto di illuminazione, gancio, quadretto di distribuzione. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| 15.10.910 | Ascensori, per adeguamento edificio esistente, con impianto ad azionamento elettrico a norma D.M. 236/1989 – Legge 13, D.P.R. 503/96 e D.A. 95/16 – Norma Armonizzata EN 81.1. |  |  |
|  | Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico portata kg 375, per n. 5 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/0,165, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase 4/16 poli – 120 avv./ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 0,80, profondità m. 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM) predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi elementi, regolatore di velocità con tenditore e relativa funicella, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra (APB) universale a pulsanti EPROM 3 ; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme (“MOX”) completo per comunicazione bidirezionale composto da: unità centrale programmabile “MOX” da posizionare sul tetto di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) posizionato nella pulsantiera di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) da posizionare in fondo fossa collegato con unità “MOX”, parapetto sul tetto di cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. |  |  |
|  | cadauno euro ventiduemilatrecento/00 | cad | 22.300,00 |
| 15.10.920 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.930 | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.940 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.950 | Compenso per porta di piano in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.960 | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo dama 131, completa di profili negli angoli a spigolo vivo (90°) + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 15.10.970 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.980 | Compenso per porta di piano in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.10.990 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.1000 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.1010 | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.1020 | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 15.10.1030 | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m. 1,20 e profondità m. 1,20, portata kg 600, per n. 8 persone. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecento/00 | cad | 2.200,00 |
| 15.10.1040 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.1050 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.1060 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.1070 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.1080 | Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino. |  |  |
|  | Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di alimentazione. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocento/00 | cad | 2.400,00 |
| 15.10.1090 | Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX (fino a 8 servizi). |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 15.10.1100 | Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX (fino a 8 servizi). |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. Per ogni impianto. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.1110 | Compenso per velocità m/s 1,00. |  |  |
|  | Compenso per velocità m/s 1,00/0.17 – 4/16 poli – 180 avv./h . |  |  |
|  | cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 15.10.1120 | Ascensori per adeguamento edificio esistente, con impianto ad azionamento oleodinamico a norma D.M. 236/1989 – Legge 13, D.P.R. 503/96 e D.A. 95/16 – Norma Armonizzata EN.81.2. |  |  |
|  | Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata Kg 375, n. 5 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 0,80, profondità m. 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM) predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi rigidi, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra (APB) universale a pulsanti EPROM 3 ; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme (“MOX”) completo per comunicazione bidirezionale composto da: unità centrale programmabile “MOX” da posizionare sul tetto di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) posizionato nella pulsantiera di cabina, modulo vivavoce (microfono + altoparlante) da posizionare in fondo fossa collegato con unità “MOX”, parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. |  |  |
|  | cadauno euro diciottomilacinquecento/00 | cad | 18.500,00 |
| 15.10.1130 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 15.10.1140 | Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette. |  |  |
|  | Differenza di prezzo per ogni fermata in più oltre le sette, fino ad un massimo di nove fermate con conseguente corsa compresa tra m 18,50 e m 24,50. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicento/00 | cad | 2.600,00 |
| 15.10.1150 | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.1160 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.1170 | Compenso per porta di piano in acciaio inox satinato. Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.1180 | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131, completa di profili negli angoli a spigolo vivo (90°) + zoccolo inferiore + modulo pulsantiera. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 15.10.1190 | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta di cabina in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.1200 | Compenso per porta di piano in acciaio inox antivandalo argentato dama 131. |  |  |
|  | Compenso per porta ai piani, completa di portale, in acciaio inox antivandalo argentato dama 131.Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.10.1210 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.10.1220 | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | Compenso per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.10.1230 | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | Compenso per pavimento della cabina in granito ricomposto. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.1240 | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso opposto. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.1250 | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo. |  |  |
|  | Compenso per cabina con doppio ingresso continuo, cabina con larghezza m 1,20, profondità m 1,20, portata kg 600, per n. 8 persone. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 15.10.1260 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquanta/00 | cad | 450,00 |
| 15.10.1270 | Compenso per porta di piano REI 60 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.1280 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox satinato. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.10.1290 | Compenso per porta di piano REI 120 in acciaio inox antigraffio. |  |  |
|  | Compenso per porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio. Cadauna porta. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.1300 | Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino. |  |  |
|  | Compenso per dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 15.10.1310 | Compenso per dispositivo di prenotazione SIMPLEX. |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita – discesa). |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 15.10.1320 | Compenso per dispositivo di prenotazione DUPLEX. |  |  |
|  | Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquanta/00 | cad | 1.350,00 |
| 15.10.1330 | Compenso per velocità m/s 0,75. |  |  |
|  | Compenso per velocità m/s 0,75. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 15.10.1340 | Compenso per pistone in due pezzi. |  |  |
|  | Compenso per pistone in due pezzi. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.10.1350 | Compenso per impianto con testata e fossa ridotta. |  |  |
|  | Compenso per impianto a norma D.M. 236/1989 – Legge 13, D.P.R. 503/96 e D.A. 95/16 – Norma Armonizzata EN.81.2 e prEN81.21, con fossa mm. 200 e testata mm. 2.700, velocità m/s 0,50, tensione 380 V, un ingresso in cabina con porta automatica, porte di piano automatiche. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecento/00 | cad | 3.700,00 |
| 15.10.1360 | Compenso per armadio locale macchina. |  |  |
|  | Compenso per armadio locale macchina in alternativa al locale macchina in muratura, a non più di m. 10 dal vano corsa e completo di centralina, quadro a microprocessori, impianto di illuminazione, gancio, quadretto di distribuzione. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |