| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.13 | ### APPROVVIGIONAMENTO IDRICO |  |  |
| 13.13.10.0 | Sconnettore idraulico per proteggere le reti da ritorni di acque inquinate, PN 10. |  |  |
|  | Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65° C, ed è realizzato secondo le prescrizioni della norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: "DN (mm). |  |  |
| 13.13.10.1 | DN 15 (1/2"). |  |  |
|  | ## cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.13.10.2 | DN 20 (3/4"). |  |  |
|  | ## cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.13.10.3 | DN 25 (1"). |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoottantatre/00 | cad | 383,00 |
| 13.13.10.4 | DN 32 (1"1/4). |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoventiquattro/00 | cad | 424,00 |
| 13.13.10.5 | DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760.00 |
| 13.13.10.6 | DN 50 (2"). |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.13.10.7 | DN 65 (2"1/2). |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilanovecentonovanta/00 | cad | 2.990,00 |
| 13.13.10.8 | DN 80 (3"). |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacentonovanta/00 | cad | 3.190,00 |
| 13.13.10.9 | DN 100 (4"). |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromiladuecentoottanta/00 | cad | 4.280,00 |
| 13.13.20.0 | Filtro di protezione dello sconnettore con rete in acciaio inox a maglie di mm 1, PN 10. |  |  |
|  | Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.13.20.1 | DN 15 (1/2"). |  |  |
|  | ## cadauno euro dieci/30 | cad | 10,30 |
| 13.13.20.2 | DN 20 (3/4"). |  |  |
|  | ## cadauno euro dodici/90 | cad | 12,90 |
| 13.13.20.3 | DN 25 (1"). |  |  |
|  | ## cadauno euro diciassette/00 | cad | 17,00 |
| 13.13.20.4 | DN 32 (1"1/4). |  |  |
|  | ## cadauno euro ventidue/20 | cad | 22,20 |
| 13.13.20.5 | DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | ## cadauno euro ventisette/40 | cad | 27,40 |
| 13.13.20.6 | DN 50 (2"). |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantuno/30 | cad | 41,30 |
| 13.13.20.7 | DN 65 (2"1/2). |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoundici/00 | cad | 511,00 |
| 13.13.20.8 | DN 80 (3"). |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentonovantanove/00 | cad | 599,00 |
| 13.13.20.9 | DN 100 (4"). |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentotrentotto/00 | cad | 638,00 |
| 13.13.30.0 | Riduttore di pressione per acqua, aria e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. |  |  |
|  | Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.13.30.1 | DN 15 (1/2") Q = 0,9. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantatre/00 | cad | 63,00 |
| 13.13.30.2 | DN 20 (3/4") Q = 1,6. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.13.30.3 | DN 25 (1") Q = 2,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.13.30.4 | DN 32 (1"1/4) Q = 4,3. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantasei/00 | cad | 186,00 |
| 13.13.30.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantasei/00 | cad | 366,00 |
| 13.13.30.6 | DN 50 (2") Q = 10,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentonove/00 | cad | 409,00 |
| 13.13.40.0 | Riduttore di pressione per acqua, aria e gas neutri, attacchi flangiati, PN 25. |  |  |
|  | Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h). Diametro "nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.13.40.1 | DN 50 (2"") Q = 15." |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.13.40.2 | DN 65 (2""1/2) Q = 25." |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentocinquanta/00 | cad | 1.450,00 |
| 13.13.40.3 | DN 80 (3"") Q = 35." |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecento/00 | cad | 1.900,00 |
| 13.13.40.4 | DN 100 (4"") Q = 55." |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilatrecentonovanta/00 | cad | 2.390,00 |
| 13.13.50.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico. |  |  |
|  | Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h (cm). Larghezza per profondita' per altezza: L x P x h (cm). |  |  |
| 13.13.50.1 | Cilindro Verticale C = 100 D x h = 44 x 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 13.13.50.2 | Cilindro Verticale C = 200 D x h = 60 x 103. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantatre/00 | cad | 163,00 |
| 13.13.50.3 | Cilindro Verticale C = 400 D x h = 61 x 157. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 13.13.50.4 | Cilindro Verticale C = 600 D x h = 72 x 134. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentodiciassette/00 | cad | 317,00 |
| 13.13.50.5 | Cilindro Verticale C = 800 D x h = 83 x 151. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantotto/00 | cad | 368,00 |
| 13.13.50.6 | Cilindro Verticale C = 1000 D x h = 81 x 204. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.13.50.7 | Cilindro Verticale C = 1300 D x h = 106 x 161. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.13.50.8 | Cilindro Verticale C = 2000 D x h = 117 x 218. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.13.50.9 | Cilindro Verticale C = 3000 D x h = 144 x 228. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.13.50.10 | Cilindro Orizzontale C = 300 D x h = 61 x 122. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.13.50.11 | Cilindro Orizzontale C = 500 D x h = 83 x 107. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 13.13.50.12 | Cilindro Orizzontale C = 1000 D x h = 82 x 198. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoquarantotto/00 | cad | 448,00 |
| 13.13.50.13 | Cilindro Orizzontale C = 1500 D x h = 107 x 198. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.13.50.14 | Cilindro Orizzontale C = 2000 D x h = 123 x 193. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.13.50.15 | Cilindro Orizzontale C = 3000 D x h = 133 x 226. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.13.50.16 | Cilindro Orizzontale C = 5000 D x h = 168 x 243. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilatrecentodieci/00 | cad | 2.310,00 |
| 13.13.50.17 | Base rett. C = 200 L x P x H = 45 x 85 x 67. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantaquattro/00 | cad | 184,00 |
| 13.13.50.18 | Base rett. C = 300 L x P x H = 62 x 85 x 73. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.13.50.19 | Base rett. C = 500 L x P x H = 63 x 108 x 95. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 13.13.50.20 | Base Rett. C = 1000 L x P x H = 67 x 151 x 145. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.13.60.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in vetroresina. |  |  |
|  | Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C (l). |  |  |
| 13.13.60.1 | Cilindro Verticale C = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantanove/00 | cad | 149,00 |
| 13.13.60.2 | Cilindro Verticale C = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantotto/00 | cad | 178,00 |
| 13.13.60.3 | Cilindro Verticale C = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.13.60.4 | Cilindro Verticale C = 600. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottantadue/00 | cad | 282,00 |
| 13.13.60.5 | Cilindro Verticale C = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosettantaquattro/00 | cad | 374,00 |
| 13.13.60.6 | Cilindro Verticale C = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoottantasette/00 | cad | 487,00 |
| 13.13.60.7 | Cilindro Verticale C = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.13.60.8 | Cilindro Verticale C = 2000. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.13.60.9 | Cilindro Verticale C = 2500. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.13.60.10 | Cilindro Verticale C = 3000. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.13.60.11 | Cilindro Verticale C = 4000. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentosettanta/00 | cad | 1.170,00 |
| 13.13.60.12 | Cilindro Verticale C = 5000. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentonovanta/00 | cad | 1.490,00 |
| 13.13.60.13 | Cilindro Verticale C = 6000. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentoquaranta/00 | cad | 1.940,00 |
| 13.13.60.14 | Cilindro Verticale C = 8000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentoquaranta/00 | cad | 2.240,00 |
| 13.13.60.15 | Cilindro Verticale C = 10000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaseicentosettanta/00 | cad | 2.670,00 |
| 13.13.70.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio smaltato. |  |  |
|  | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura "d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre" compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m). |  |  |
| 13.13.70.1 | Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 13.13.70.2 | Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoventi/00 | cad | 320,00 |
| 13.13.70.3 | Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoventinove/00 | cad | 429,00 |
| 13.13.70.4 | Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.13.70.5 | Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.13.70.6 | Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.13.70.7 | Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.13.70.8 | Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladieci/00 | cad | 2.010,00 |
| 13.13.70.9 | Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasessanta/00 | cad | 3.060,00 |
| 13.13.70.10 | Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaseicento/00 | cad | 3.600,00 |
| 13.13.80.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato. |  |  |
|  | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: "l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico." E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m). |  |  |
| 13.13.80.1 | Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 13.13.80.2 | Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,60. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventisei/00 | cad | 226,00 |
| 13.13.80.3 | Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,92. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottantotto/00 | cad | 288,00 |
| 13.13.80.4 | Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoquarantotto/00 | cad | 348,00 |
| 13.13.80.5 | Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoottantaquattro/00 | cad | 484,00 |
| 13.13.80.6 | Capacità = litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.13.80.7 | Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.13.80.8 | Capacità = litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.13.80.9 | Capacità = litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentotrenta/00 | cad | 2.130,00 |
| 13.13.80.10 | Capacità = litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacinquecentotrenta/00 | cad | 2.530,00 |
| 13.13.81.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox. |  |  |
|  | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304L, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura "d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre "compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m). |  |  |
| 13.13.81.1 | Capacità = litri 300 D x H = 0,65 x 1,15. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottantatre/00 | cad | 283,00 |
| 13.13.81.2 | Capacità = litri 500 D x H = 0,65 x 1,65. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |
| 13.13.81.3 | Capacità = litri 750 D x H = 0,75 x 1,95. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoottantatre/00 | cad | 483,00 |
| 13.13.81.4 | Capacità = litri 1000 D x H = 0,85 x 1,95. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.13.81.5 | Capacità = litri 1500 D x H = 1,10 x 1,70. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.13.81.6 | Capacità = litri 2000 D x H = 1,10 x 2,45. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 13.13.81.7 | Capacità = litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.13.90.0 | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, conteggiato al chilogrammo. |  |  |
|  | Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, costruito su misura con lamiere di acciaio inox AISI 304L, idoneo all'erogazione di acqua alimentare e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità e D.P.R. 777 del 23.8.82. Sono compresi: l'apertura d'ispezione e gli attacchi per riempimento, troppo pieno, utilizzo e scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio è valutato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota aggiuntiva in funzione del peso del serbatoio stesso. |  |  |
| 13.13.90.1 | Quota fissa per ciascun serbatoio. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventotto/00 | cad | 228,00 |
| 13.13.90.2 | Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro tredici/10 | Kg | 13,10 |
| 13.13.100.0 | Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL. |  |  |
|  | Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, esente dalla denuncia di vendita e installazione, dalle verifiche ISPESL periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar). |  |  |
| 13.13.100.1 | Capacità = litri 750 PN = 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.13.100.2 | Capacità = litri 1000 PN = 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.13.100.3 | Capacità = litri 300 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentosettantotto/00 | cad | 478,00 |
| 13.13.100.4 | Capacità = litri 500 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.13.100.5 | Capacità = litri 750 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.13.100.6 | Capacità = litri 1000 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 13.13.100.7 | Capacità = litri 500 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.13.110.0 | Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi soggetto a verifiche ISPESL. |  |  |
|  | Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, collaudato ISPESL e soggetto alle verifiche periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar). |  |  |
| 13.13.110.1 | Capacità = litri 2000 PN = 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentoquaranta/00 | cad | 1.840,00 |
| 13.13.110.2 | Capacità = litri 2500 PN = 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentosettanta/00 | cad | 2.170,00 |
| 13.13.110.3 | Capacità = litri 3000 PN = 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 2.480,00 |
| 13.13.110.4 | Capacità = litri 4000 PN = 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentosettanta/00 | cad | 3.270,00 |
| 13.13.110.5 | Capacità = litri 5000 PN = 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettecento/00 | cad | 3.700,00 |
| 13.13.110.6 | Capacità = litri 1500 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentonovanta/00 | cad | 1.790,00 |
| 13.13.110.7 | Capacità = litri 2000 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentodieci/00 | cad | 2.110,00 |
| 13.13.110.8 | Capacità = litri 2500 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilasettecentocinquanta/00 | cad | 2.750,00 |
| 13.13.110.9 | Capacità = litri 3000 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentoquaranta/00 | cad | 1.940,00 |
| 13.13.110.10 | Capacità = litri 4000 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettecentoventi/00 | cad | 3.720,00 |
| 13.13.110.11 | Capacità = litri 5000 PN = 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilacentoottanta/00 | cad | 4.180,00 |
| 13.13.110.12 | Capacità = litri 750 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.13.110.13 | Capacità = litri 1000 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoquaranta/00 | cad | 1.440,00 |
| 13.13.110.14 | Capacità = litri 1500 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 13.13.110.15 | Capacità = litri 2000 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentoquaranta/00 | cad | 2.440,00 |
| 13.13.110.16 | Capacità = litri 2500 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentosettanta/00 | cad | 3.270,00 |
| 13.13.110.17 | Capacità = litri 3000 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaquattrocentosettanta/00 | cad | 3.470,00 |
| 13.13.110.18 | Capacità = litri 4000 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentosettanta/00 | cad | 5.370,00 |
| 13.13.110.19 | Capacità = litri 5000 PN = 12. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilanovecentonovanta/00 | cad | 5.990,00 |
| 13.13.120.0 | Sovrapprezzo da applicare al serbatoio autoclave per effettuare il caricamento con aria compressa. |  |  |
|  | Accessorio per caricamento aria di un serbatoio autoclave costituito da idoneo compressore con interruttore di livello e pressostato oppure da elettrovalvola con interruttore di livello e pressostato. Il tutto messo in opera e funzionante compresi i collegamenti elettrici al quadro ed i collegamenti idraulici al serbatoio. |  |  |
| 13.13.120.1 | Accessorio caricamento aria con compressore. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.13.120.2 | Accessorio caricamento aria da rete aria compressa. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoottantasette/00 | cad | 387,00 |
| 13.13.130.0 | Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, tipo con comando a pressostato e una elettropompa ad asse orizzontale. |  |  |
|  | Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE con motore monofase, SERBATOIO PRESSURIZZATO a membrana idoneo per impieghi alimentari, MANOMETRO, IMPIANTO ELETTRICO completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW). |  |  |
| 13.13.130.1 | Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantatre/00 | cad | 273,00 |
| 13.13.130.2 | Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentouno/00 | cad | 301,00 |
| 13.13.130.3 | Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoquarantotto/00 | cad | 348,00 |
| 13.13.140.0 | Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. |  |  |
|  | Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW). |  |  |
| 13.13.140.1 | Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecento/00 | cad | 1.100,00 |
| 13.13.140.2 | Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentotrenta/00 | cad | 1.330,00 |
| 13.13.140.3 | Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.13.150.0 | Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. |  |  |
|  | Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW). |  |  |
| 13.13.150.1 | Q = 0/ 5/10 H = 4,2/3,5/1,8 P = 2 x 0,74. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentodieci/00 | cad | 1.110,00 |
| 13.13.150.2 | Q = 0/ 6/12 H = 5,2/4,4/2,2 P = 2 x 1,10. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.13.150.3 | Q = 0/ 6/12 H = 6,2/5,5/3,3 P = 2 x 1,83. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.13.150.4 | Q = 0/ 9/18 H = 6,4/5,5/3,5 P = 2 x 2,20. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentosessanta/00 | cad | 2.160,00 |
| 13.13.150.5 | Q = 0/10/20 H = 7,4/6,5/3,5 P = 2 x 3,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilatrecentocinquanta/00 | cad | 2.350,00 |
| 13.13.150.6 | Q = 0/10/20 H = 9,6/8,8/6,0 P = 2 x 4,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacinquecentodieci/00 | cad | 2.510,00 |
| 13.13.160.0 | Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, tipo con comando a pressostato e tre elettropompe ad asse orizzontale. |  |  |
|  | Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti costituito da tre ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o piu' SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW). |  |  |
| 13.13.160.1 | Q = 0/ 8/15 H = 4,2/3,6/2,0 P = 3 x 0,74. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.13.160.2 | Q = 0/ 9/18 H = 5,2/4,5/2,3 P = 3 x 1,10. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.13.160.3 | Q = 0/ 9/18 H = 6,2/5,5/3,3 P = 3 x 1,83. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.13.160.4 | Q = 0/14/27 H = 6,4/5,6/3,5 P = 3 x 2,20. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettanta/00 | cad | 3.070,00 |
| 13.13.160.5 | Q = 0/15/30 H = 7,4/6,6/3,4 P = 3 x 3,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilatrecentoottanta/00 | cad | 3.380,00 |
| 13.13.160.6 | Q = 0/15/30 H = 9,6/8,9/5,8 P = 3 x 4,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacinquecentosettanta/00 | cad | 3.570,00 |
| 13.13.160.7 | Q = 0/36/72 H = 8,0/7,4/5,2 P = 3 x 5,50. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaottocentoottanta/00 | cad | 4.880,00 |
| 13.13.160.8 | Q = 0/36/72 H = 9,4/8,8/7,0 P = 3 x 7,35. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentonovanta/00 | cad | 5.390,00 |
| 13.13.170.0 | Accessorio per rendere idoneo il gruppo di sollevamento con comando a pressostato al servizio antincendio. |  |  |
|  | Accessorio per gruppo di sollevamento acqua con comando a pressostato per rendere il gruppo idoneo al servizio antincendio mantenendo la sua efficienza anche in lunghi periodi di inattività. L'accessorio comprende: raccordo idraulico con elettrovalvola per la prova automatica settimanale, orologio settimanale, temporizzatore regolabile, pressostato di minima, sirena d'allarme collegata al pressostato di minima, pulsante d'emergenza per funzionamento forzato del gruppo. |  |  |
| 13.13.170.1 | Accessorio antincendio per gruppo a 1 pompa. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.13.170.2 | Accessorio antincendio per gruppo a 2 pompe. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.13.170.3 | Accessorio antincendio per gruppo a 3 pompe. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.13.180.0 | Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a flussometro, due pompe ad asse orizzontale e una pilota. |  |  |
|  | Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti con comando a flussometro costituito da due ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (HP). |  |  |
| 13.13.180.1 | Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=4,0/3,6/2,9 P=2x 1,0+1,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacinquecentoventi/00 | cad | 3.520,00 |
| 13.13.180.2 | Q = 2,4/ 4,8/ 7,2 H=5,2/4,7/3,9 P=2x 1,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettecentoottanta/00 | cad | 3.780,00 |
| 13.13.180.3 | Q = 4,8/ 9,6/ 14,4 H=6,1/5,0/3,3 P=2x 2,0+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecentoventi/00 | cad | 3.920,00 |
| 13.13.180.4 | Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=4,6/4,4/4,1 P=2x 4,0+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilatrecentonovanta/00 | cad | 4.390,00 |
| 13.13.180.5 | Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=6,4/5,9/4,3 P=2x 4,0+4,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaseicentocinquanta/00 | cad | 4.650,00 |
| 13.13.180.6 | Q = 9,6/14,4/ 24,0 H=7,6/7,0/5,5 P=2x 5,5+4,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilacento/00 | cad | 5.100,00 |
| 13.13.180.7 | Q = 18,0/30,0/ 42,0 H=3,6/3,2/2,5 P=2x 4,0+1,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaottocentoventi/00 | cad | 4.820,00 |
| 13.13.180.8 | Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=4,4/4,0/3,2 P=2x 5,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentoquaranta/00 | cad | 5.340,00 |
| 13.13.180.9 | Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,2/4,9/4,0 P=2x 7,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilaseicentocinquanta/00 | cad | 5.650,00 |
| 13.13.180.10 | Q = 18,0/30,0/ 48,0 H=5,9/5,6/4,7 P=2x 8,5+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilaottocentotrenta/00 | cad | 5.830,00 |
| 13.13.180.11 | Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=3,4/3,0/2,5 P=2x 5,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilasettecentosettanta/00 | cad | 5.770,00 |
| 13.13.180.12 | Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=4,7/4,1/3,3 P=2x 8,5+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilatrecento/00 | cad | 6.300,00 |
| 13.13.180.13 | Q = 42,0/60,0/ 72,0 H=5,3/4,8/4,2 P=2x10,0+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilacinquecentosessanta/00 | cad | 6.560,00 |
| 13.13.180.14 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,1/2,9/2,2 P=2x 7,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilaseicentonovanta/00 | cad | 6.690,00 |
| 13.13.180.15 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=3,5/3,3/2,7 P=2x10,0+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilaottocentoottanta/00 | cad | 6.880,00 |
| 13.13.180.16 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=4,9/4,5/3,5 P=2x13,5+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilaottocento/00 | cad | 7.800,00 |
| 13.13.180.17 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=5,6/5,2/4,1 P=2x17,0+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro novemilatrenta/00 | cad | 9.030,00 |
| 13.13.180.18 | Q = 60,0/84,0/120,0 H=6,9/6,5/5,4 P=2x20,0+5,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro diecimilatrecentodieci/00 | cad | 10.310,00 |
| 13.13.180.19 | Voltmetro con commutatore per fasi. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 13.13.180.20 | Amperometro per ciascuna elettropompa. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 13.13.180.21 | Sonda per livello minimo. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.13.190.0 | Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, tipo con comando a flussometro, tre elettropompe ad asse orizzontale e una pilota. |  |  |
|  | Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti con comando a flussometro costituito da tre ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5, trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (HP). |  |  |
| 13.13.190.1 | Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=4,2/3,6/2,8 P=3x 1,0+1,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromiladuecento/00 | cad | 4.200,00 |
| 13.13.190.2 | Q = 3,6/ 7,2/ 11 H=5,2/4,7/3,9 P=3x 1,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilacinquecento/00 | cad | 4.500,00 |
| 13.13.190.3 | Q = 7,2/ 14,4/ 22 H=6,1/5,0/3,1 P=3x 2,0+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilasettecento/00 | cad | 4.700,00 |
| 13.13.190.4 | Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=4,6/4,4/4,1 P=3x 4,0+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentoquaranta/00 | cad | 5.340,00 |
| 13.13.190.5 | Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=6,4/5,9/4,3 P=3x 4,0+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilasettecento/00 | cad | 5.700,00 |
| 13.13.190.6 | Q = 14,4/ 21,6/ 36 H=7,6/7,0/5,5 P=3x 5,5+4,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimiladuecentotrenta/00 | cad | 6.230,00 |
| 13.13.190.7 | Q = 27,0/ 45,0/ 63 H=3,6/3,2/2,5 P=3x 4,0+1,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilaquaranta/00 | cad | 6.040,00 |
| 13.13.190.8 | Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=4,4/4,0/3,2 P=3x 5,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilasettecentonovanta/00 | cad | 6.790,00 |
| 13.13.190.9 | Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,2/4,9/4,0 P=3x 7,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemiladuecentodieci/00 | cad | 7.210,00 |
| 13.13.190.10 | Q = 27,0/ 45,0/ 72 H=5,9/5,6/4,7 P=3x 8,5+2,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilaquattrocentoventi/00 | cad | 7.420,00 |
| 13.13.190.11 | Q = 63,0/ 90,0/108 H=3,4/3,0/2,5 P=3x 5,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemiladuecentonovanta/00 | cad | 7.290,00 |
| 13.13.190.12 | Q = 63,0/ 90,0/108 H=4,7/4,1/3,3 P=3x 8,5+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottomilacinquanta/00 | cad | 8.050,00 |
| 13.13.190.13 | Q = 63,0/ 90,0/108 H=5,3/4,8/4,2 P=3x10,0+2,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilaquattrocentodieci/00 | cad | 8.410,00 |
| 13.13.190.14 | Q = 90,0/126,0/180 H=3,1/2,9/2,2 P=3x 7,5+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottomilaseicentoquaranta/00 | cad | 8.640,00 |
| 13.13.190.15 | Q = 90,0/126,0/180 H=3,5/3,3/2,7 P=3x10,0+1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottomilaottocentoottanta/00 | cad | 8.880,00 |
| 13.13.190.16 | Q = 90,0/126,0/180 H=4,9/4,5/3,5 P=3x13,5+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro diecimilacentoquaranta/00 | cad | 10.140,00 |
| 13.13.190.17 | Q = 90,0/126,0/180 H=5,6/5,2/4,1 P=3x17,0+2,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodicimilanovanta/00 | cad | 12.090,00 |
| 13.13.190.18 | Q = 90,0/126,0/180 H=6,9/6,5/5,4 P=3x20,0+5,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro tredicimilaseicentosettanta/00 | cad | 13.670,00 |
| 13.13.190.19 | Voltmetro con commutatore per fasi. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 13.13.190.20 | Amperometro per ciascuna elettropompa. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 13.13.190.21 | Sonda per livello minimo. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |