| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | ### DISTRIBUZIONE CIRCUITI LUCE |  |  |
| 15.1.10.0 | Punto luce e punto di comando sottotraccia. |  |  |
|  | Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K o FM9 di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. |  |  |
| 15.1.10.1 | Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/00 | cad | 18,00 |
| 15.1.10.2 | Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/30 | cad | 19,30 |
| 15.1.10.3 | Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). |  |  |
|  | cadauno euro nove/50 | cad | 9,50 |
| 15.1.10.4 | Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. |  |  |
|  | cadauno euro sette/10 | cad | 7,10 |
| 15.1.11.0 | Punto luce e punto di comando sottotraccia realizzati con cavo multipolare ad isolamento minerale. |  |  |
|  | Punto luce e punto di comando sottotraccia realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie leggera, il rivestimento in mescola di PVC, i terminali, il fissaggio a parete e soffitto, la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie e le cassette di derivazione. |  |  |
| 15.1.11.1 | Punto luce comandato direttamente. dal quadro o derivato (semplice). |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/60 | cad | 38,60 |
| 15.1.11.2 | Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/80 | cad | 42,80 |
| 15.1.11.3 | Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/40 | cad | 23,40 |
| 15.1.20.0 | Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. |  |  |
|  | Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K o FM9, tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona. Sono compresi: le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'intonaco; la rasatura; la tinteggiatura. |  |  |
| 15.1.20.1 | Escluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/10 | cad | 4,10 |
| 15.1.20.2 | Incluse le opere murarie su murature non intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro undici/20 | cad | 11,20 |
| 15.1.20.3 | Incluse le opere murarie su murature intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/70 | cad | 14,70 |
| 15.1.20.4 | Maggiorazione per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. |  |  |
|  | cadauno euro nove/80 | cad | 9,80 |
| 15.1.30.0 | Incremento al punto luce per opere murarie. |  |  |
|  | Incremento al punto luce ed al punto di comando per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dalla scatola di derivazione della linea dorsale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. |  |  |
| 15.1.30.1 | Per punto luce semplice o doppio su murature non intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro sette/10 | cad | 7,10 |
| 15.1.30.2 | Per punto di comando su murature non intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/50 | cad | 4,50 |
| 15.1.30.3 | Per punto luce su murature intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/60 | cad | 10,60 |
| 15.1.30.4 | Per punto di comando su murature intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro sette/20 | cad | 7,20 |
| 15.1.30.5 | Maggiorazione al punto luce per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. |  |  |
|  | cadauno euro nove/80 | cad | 9,80 |
| 15.1.30.6 | Maggiorazione al punto di comando per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. |  |  |
|  | cadauno euro tre/40 | cad | 3,40 |
| 15.1.40.0 | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. |  |  |
|  | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo NO7V-K o FM9 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5mm2; le scatole portafrutto; il frutto; l’eventuale placca in materiale plastico o metallico; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.1.40.1 | Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/60 | cad | 19,60 |
| 15.1.40.2 | Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). |  |  |
|  | cadauno euro venti/80 | cad | 20,80 |
| 15.1.40.3 | Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). |  |  |
|  | cadauno euro dieci/70 | cad | 10,70 |
| 15.1.40.4 | Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.1.40.5 | Incremento al punto luce semplice od al punto di comando per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro uno/50 | cad | 1,50 |
| 15.1.40.6 | Incremento al punto luce doppio per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro due/00 | cad | 2,00 |
| 15.1.40.7 | Incremento al punto luce semplice od al punto di comando per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. |  |  |
|  | cadauno euro due/10 | cad | 2,10 |
| 15.1.40.8 | Incremento al punto luce doppio per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. |  |  |
|  | cadauno euro due/60 | cad | 2,60 |
| 15.1.40.9 | Incremento al punto luce semplice od al punto di comando per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro quattro/20 | cad | 4,20 |
| 15.1.40.10 | Incremento al punto luce doppio per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro cinque/10 | cad | 5,10 |
| 15.1.41.0 | Punto luce e punto di comando in vista realizzati con cavo multipolare ad isolamento minerale. |  |  |
|  | Punto luce e punto di comando in vista realizzati con cavo ad isolamento minerale, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo multipolare ad isolamento minerale serie pesante, i terminali, il fissaggio a parete e soffitto, la scatola portafrutto a parete; il supporto; il frutto; l'eventuale placca in materiale plastico o metallico, gli stop, le viti di fissaggio, i collari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le cassette di derivazione. |  |  |
| 15.1.41.1 | Punto luce comandato direttamente. dal quadro o derivato (semplice). |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/20 | cad | 34,20 |
| 15.1.41.2 | Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/40 | cad | 38,40 |
| 15.1.41.3 | Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). |  |  |
|  | cadauno euro venti/10 | cad | 20,10 |
| 15.1.50.0 | Incremento al punto luce in vista per esecuzione minimo IP55. |  |  |
|  | Incremento al punto luce in vista per esecuzione minimo IP55 realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica, rigida o flessibile, raccordabile, comprese le scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.1.50.1 | In PVC per punto luce semplice o doppio. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/50 | cad | 5,50 |
| 15.1.50.2 | In metallo per punto luce semplice o doppio. |  |  |
|  | cadauno euro sette/50 | cad | 7,50 |
| 15.1.50.3 | In PVC per punto di comando. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/10 | cad | 4,10 |
| 15.1.50.4 | In metallo per punto di comando. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.1.60.0 | Incremento al punto luce in vista per quota dorsale. |  |  |
|  | Incremento al punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o il minicanale; le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o metalliche fissate a muro; i conduttori dorsali tipo NO7V-K o FM9. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.1.60.1 | In tubazione di PVC con raccordi fino a IP40. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.1.60.2 | In tubazione di PVC con raccordi minimo IP55. |  |  |
|  | cadauno euro otto/30 | cad | 8,30 |
| 15.1.60.3 | In tubazione metallica con raccordi minimo IP55. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/60 | cad | 10,60 |
| 15.1.60.4 | In minicanale portacavi di PVC autoestinguente con dimensioni massime 30x15mm. |  |  |
|  | cadauno euro otto/00 | cad | 8,00 |
| 15.1.60.5 | In canale portacavi di PVC autoestinguente o metallico o passerella portacavi metallica, con cavi multipolari non propaganti l'incendio (Norma CEI 20-22), esclusa la canalizzazione. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/50 | cad | 5,50 |
| 15.1.61.0 | Maggiorazione alla quota dorsale del punto luce. |  |  |
|  | Maggiorazione alla quota dorsale del punto luce per l'esecuzione con cavi a ridottissima emissione di fumi e gas tossici (Norme CEI 20-22, 20-37, 20-38) o resistenti al fuoco (Norma CEI 20-36). |  |  |
| 15.1.61.1 | Con cavi a ridottissima emissione tipo FG7(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro uno/80 | cad | 1,80 |
| 15.1.61.2 | Con cavi resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro tre/80 | cad | 3,80 |
| 15.1.70.0 | Sostituzione di punto luce o punto di comando. |  |  |
|  | Sostituzione di punto luce o punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavi tipo NO7V-K o FM9 di idonea sezione (min. 1,5mm2), delle placche dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.1.70.1 | Per punto luce. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/20 | cad | 10,20 |
| 15.1.70.2 | Per punto di comando (interruttore, deviatore, etc.) |  |  |
|  | cadauno euro sette/80 | cad | 7,80 |
| 15.1.70.3 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto incassata. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/40 | cad | 13,40 |
| 15.1.70.4 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto installata in vista. |  |  |
|  | cadauno euro sette/80 | cad | 7,80 |
| 15.1.80.0 | Incremento al punto di comando per frutti e placche speciali. |  |  |
|  | Incremento al punto di comando per frutti e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci di inserimento, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.1.80.1 | Per ogni frutto (interruttore, deviatore, ecc.). |  |  |
|  | cadauno euro uno/10 | cad | 1,10 |
| 15.1.80.2 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 15.1.80.3 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro sei/60 | cad | 6,60 |
| 15.1.80.4 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro nove/10 | cad | 9,10 |
| 15.1.80.5 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/70 | cad | 5,70 |
| 15.1.80.6 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro otto/80 | cad | 8,80 |
| 15.1.80.7 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro undici/90 | cad | 11,90 |
| 15.1.90.0 | Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio. |  |  |
|  | Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di comando. |  |  |
| 15.1.90.1 | Per placca fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro undici/10 | cad | 11,10 |
| 15.1.90.2 | Per placca fino a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.1.90.3 | Per placca fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/70 | cad | 21,70 |
| 15.1.100.0 | Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità. |  |  |
|  | Punto di comando con regolatore elettronico di luminosità da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, per la regolazione di carichi resistivi, max 500W, completo di filtro antidisturbo, accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.1.100.1 | Con comando locale a rotazione |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/20 | cad. | 18,20 |
| 15.1.100.2 | Con comando locale a rotazione e pulsante |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/10 | cad. | 38,10 |
| 15.1.100.3 | Con comando a pulsante |  |  |
|  | cadauno euro quarantotto/30 | cad. | 48,30 |
| 15.1.110 | Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi. |  |  |
|  | Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione min. pari a 8 m., da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro sessantaquattro/00 | cad. | 64,00 |
| 15.1.120.0 | Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile. |  |  |
|  | Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola portafrutto per portata 10A (AC1), completo di accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.1.120.1 | Ad un polo |  |  |
|  | cadauno euro dieci/80 | cad | 10,80 |
| 15.1.120.2 | A due poli |  |  |
|  | cadauno euro tredici/10 | cad | 13,10 |
| 15.1.130.0 | Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato. |  |  |
|  | Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.1.130.1 | Ad un canale con regolatore elettronico di luminosità. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad. | 59,00 |
| 15.1.130.2 | Ad un canale con uscita a relè |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad. | 57,00 |
| 15.1.130.3 | A due canali con uscita a relè |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad. | 62,00 |
| 15.1.130.4 | Compenso per telecomando portatile a raggi infrarossi, minimo 4 canali, completo di batteria, di accessori e di programmazione. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/80 | cad. | 38,80 |