| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | # CORPI SCALDANTI A TERMOCONVENZIONE |  |  |
| 13.4.10.0 | Ventilconvettore a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura. |  |  |
|  | Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.4.10.1 | PT = 2,40 - PF = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 13.4.10.2 | PT = 3,40 - PF = 1,50. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantasei/00 | cad | 266,00 |
| 13.4.10.3 | PT = 4,90 - PF = 2,40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentootto/00 | cad | 308,00 |
| 13.4.10.4 | PT = 7,40 - PF = 3,40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantacinque/00 | cad | 355,00 |
| 13.4.10.5 | PT = 8,60 - PF = 3,90. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantatre/00 | cad | 373,00 |
| 13.4.10.6 | PT = 12,90 - PF = 5,10. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantasette/00 | cad | 447,00 |
| 13.4.10.7 | PT = 15,10 - PF = 6,00. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantasette/00 | cad | 487,00 |
| 13.4.10.8 | PT = 17,00 - PF = 7,60. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.4.20.0 | Ventilconvettore a vista in posizione verticale o orizzontale, completo di mobile di copertura. |  |  |
|  | Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.4.20.1 | PT = 2,40 - PF = 1,00. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantasei/00 | cad | 286,00 |
| 13.4.20.2 | PT = 3,40 - PF = 1,50. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinque/00 | cad | 305,00 |
| 13.4.20.3 | PT = 4,90 - PF = 2,40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantadue/00 | cad | 362,00 |
| 13.4.20.4 | PT = 7,40 - PF = 3,40. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentododici/00 | cad | 412,00 |
| 13.4.20.5 | PT = 8,60 - PF = 3,90. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentaquattro/00 | cad | 434,00 |
| 13.4.20.6 | PT = 12,90 - PF = 5,10. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.4.20.7 | PT = 15,10 - PF = 6,00. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.4.20.8 | PT = 17,00 - PF = 7,60. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.4.30.0 | Ventilconvettore da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura. |  |  |
|  | Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.4.30.1 | PT = 2,40 - PF = 1,00. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 13.4.30.2 | PT = 3,40 - PF = 1,50. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentuno/00 | cad | 231,00 |
| 13.4.30.3 | PT = 4,90 - PF = 2,40. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 13.4.30.4 | PT = 7,40 - PF = 3,40. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 13.4.30.5 | PT = 8,60 - PF = 3,90. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventinove/00 | cad | 329,00 |
| 13.4.30.6 | PT = 12,90 - PF = 5,10. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinque/00 | cad | 405,00 |
| 13.4.30.7 | PT = 15,10 - PF = 6,00. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantasette/00 | cad | 447,00 |
| 13.4.30.8 | PT = 17,00 - PF = 7,60. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantasette/00 | cad | 497,00 |
| 13.4.40.0 | Ventilconvettore a bassa rumorosità, installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura. |  |  |
|  | Ventilconvettore a bassa rumorosità per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.4.40.1 | PT = 1,90 - PF = 0,70. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 13.4.40.2 | PT = 2,80 - PF = 1,10. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantatre/00 | cad | 273,00 |
| 13.4.40.3 | PT = 4,40 - PF = 1,90. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 13.4.40.4 | PT = 5,70 - PF = 2,70. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantaquattro/00 | cad | 364,00 |
| 13.4.42 | Ventilconvettore a bassa rumorosità, installazione in vista a parete, completo di mobile di copertura. |  |  |
|  | Ventilconvettore a bassa rumorosità per installazione in vista a parete, completo di alette deflettrici motorizzate e comandabili dal telecomando, mobile di copertura, controllo a microprocessore, telecomando ad infrarossi, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). PT = 4,80 - PF = 2,10. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.4.50.0 | Accessori dei ventilconvettori con potenzialità termica fino a kW 9,0. |  |  |
|  | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. |  |  |
| 13.4.50.1 | Batteria ad acqua calda a 1 rango per impianti a 4 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/70 | cad | 49,70 |
| 13.4.50.2 | Pannello comando velocità. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/70 | cad | 19,70 |
| 13.4.50.3 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.4.50.4 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 13.4.50.5 | Zoccoli di appoggio. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 13.4.50.6 | Serranda aria esterna. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/90 | cad | 35,90 |
| 13.4.50.7 | Raccordo mandata o aspirazione diritto. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/20 | cad | 23,20 |
| 13.4.50.8 | Raccordo mandata o aspirazione ad angolo. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/40 | cad | 35,40 |
| 13.4.50.9 | Plenum di mandata con raccordi circolari. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 13.4.50.10 | Griglia di mandata con alette orientabili. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/10 | cad | 49,10 |
| 13.4.50.11 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 13.4.50.12 | Griglia di aspirazione con filtro. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 13.4.50.13 | Pannello di chiusura posteriore. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/40 | cad | 28,40 |
| 13.4.50.14 | Batteria elettrica di tipo corazzato con termostato di sicurezza. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 13.4.50.15 | Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.4.50.16 | Motore potenziato per avere maggior prevalenza. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.4.60.0 | Accessori dei ventilconvettori con potenzialità termica oltre kW 9,0. |  |  |
|  | Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. |  |  |
| 13.4.60.1 | Batteria ad acqua calda a 1 rango per impianti a 4 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 13.4.60.2 | Pannello comando velocità. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/70 | cad | 19,70 |
| 13.4.60.3 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 13.4.60.4 | Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 13.4.60.5 | Zoccoli di appoggio. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 13.4.60.6 | Serranda aria esterna. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/10 | cad | 41,10 |
| 13.4.60.7 | Raccordo mandata o aspirazione diritto. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/90 | cad | 24,90 |
| 13.4.60.8 | Raccordo mandata o aspirazione ad angolo. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/50 | cad | 40,50 |
| 13.4.60.9 | Plenum di mandata con raccordi circolari. |  |  |
|  | cadauno euro centootto/00 | cad | 108,00 |
| 13.4.60.10 | Griglia di mandata con alette orientabili. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.4.60.11 | Griglia di aspirazione. |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 13.4.60.12 | Griglia di aspirazione con filtro. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 13.4.60.13 | Pannello di chiusura posteriore. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/90 | cad | 31,90 |
| 13.4.60.14 | Batteria elettrica di tipo corazzato con termostato di sicurezza. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.4.60.15 | Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.4.60.16 | Motore potenziato per avere maggior prevalenza. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.4.61.0 | Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con batteria a 2 tubi. |  |  |
|  | Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h). |  |  |
| 13.4.61.1 | PT = 6,00 kW - PF = 2,00 kW - PA = 700 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millesettanta/00 | cad | 1.070,00 |
| 13.4.61.2 | PT = 9,50 kW - PF = 4,00 kW - PA = 850 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentotrenta/00 | cad | 1.230,00 |
| 13.4.61.3 | PT = 11,50 kW - PF = 5,50 kW - PA = 1100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.4.61.4 | PT = 20,50 kW - PF = 8,50 kW - PA = 1600 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentotrenta/00 | cad | 1.830,00 |
| 13.4.61.5 | PT = 24,00 kW - PF = 11,00 kW - PA = 2100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoventi/00 | cad | 1.920,00 |
| 13.4.62.0 | Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con batteria a 4 tubi. |  |  |
|  | Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 4 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, n. 2 valvole idrauliche ad azione ON- OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h). |  |  |
| 13.4.62.1 | PT = 3,50 kW - PF = 5,00 kW - PA = 1100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentotrenta/00 | cad | 1.530,00 |
| 13.4.62.2 | PT = 7,50 kW - PF = 9,50 kW - PA = 2100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentonovanta/00 | cad | 2.190,00 |
| 13.4.63.0 | Accessori per ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto. |  |  |
|  | Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto valutati come aggiunta al prezzo base del ventilconvettore, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. |  |  |
| 13.4.63.1 | Resistenza elettrica per ventilconvettore con portata aria fino a 1.100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 13.4.63.2 | Resistenza elettrica per ventilconvettore con portata aria oltre 1.100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.4.63.3 | Kit aria primaria per ventilconvettore con portata aria fino a 1.100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 13.4.63.4 | Kit aria primaria per ventilconvettore con portata aria oltre 1.100 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.4.63.5 | Commutatore di velocità per montaggio a parete. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/80 | cad | 40,80 |
| 13.4.63.6 | Termostato ambiente elettronico per montaggio a parete con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tubi. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisette/00 | cad | 127,00 |
| 13.4.70.0 | Ventilconvettore a gas, installazione verticale a parete. |  |  |
|  | Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.4.70.1 | PU = 2,10. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.4.70.2 | PU = 2,50. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.4.70.3 | PU = 3,10. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.4.70.4 | PU = 4,10. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.4.70.5 | PU = 4,80. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoventi/00 | cad | 820,00 |
| 13.4.70.6 | PU = 7,80. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentotrenta/00 | cad | 1.630,00 |
| 13.4.70.7 | PU = 9,10. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.4.71.0 | Ventilconvettore a gas, installazione pensile a soffitto con lancio diretto o canalizzabile. |  |  |
|  | Ventilconvettore a gas per installazione pensile a soffitto con lancio diretto o canalizzabile, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettronica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, kit per aspirazione e scarico separati, compreso le opere murarie di fissaggio ed i collegamenti, escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). |  |  |
| 13.4.71.1 | PU = 7,80. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| 13.4.71.2 | PU = 9,10. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocento/00 | cad | 1.800,00 |
| 13.4.80.0 | Convettore elettrico per riscaldamento ambienti, montaggio a parete. |  |  |
|  | Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W). |  |  |
| 13.4.80.1 | Convettore a circolazione naturale P = 500. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/80 | cad | 40,80 |
| 13.4.80.2 | Convettore a circolazione naturale P = 750. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/10 | cad | 44,10 |
| 13.4.80.3 | Convettore a circolazione naturale P = 1000. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/30 | cad | 47,30 |
| 13.4.80.4 | Convettore a circolazione naturale P = 1250. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 13.4.80.5 | Convettore a circolazione naturale P = 1500. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 13.4.80.6 | Convettore a circolazione naturale P = 1750. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.4.80.7 | Convettore a circolazione naturale P = 2000. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.4.80.8 | Convettore a circolazione forzata P = 500. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/90 | cad | 47,90 |
| 13.4.80.9 | Convettore a circolazione forzata P = 750. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 13.4.80.10 | Convettore a circolazione forzata P = 1000. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 13.4.80.11 | Convettore a circolazione forzata P = 1250. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.4.80.12 | Convettore a circolazione forzata P = 1500. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 13.4.80.13 | Convettore a circolazione forzata P = 1750. |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 13.4.80.14 | Convettore a circolazione forzata P = 2000. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 13.4.90.0 | Aerotermo per installazione a parete, con ventilatore ad una velocità. |  |  |
|  | Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m). |  |  |
| 13.4.90.1 | PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantadue/00 | cad | 482,00 |
| 13.4.90.2 | PT = 6,4 - PA = 650 - H = 2,7 - L = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantotto/00 | cad | 498,00 |
| 13.4.90.3 | PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.4.90.4 | PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.4.90.5 | PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.4.90.6 | PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.4.90.7 | PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.4.90.8 | PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.4.90.9 | PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.4.90.10 | PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.4.90.11 | PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.4.90.12 | PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.4.90.13 | PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.4.90.14 | PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.4.90.15 | PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.4.90.16 | PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.4.90.17 | PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 13.4.90.18 | PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentonovanta/00 | cad | 990,00 |
| 13.4.90.19 | PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0. |  |  |
|  | cadauno euro mille/00 | cad | 1.000,00 |
| 13.4.90.20 | PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleventi/00 | cad | 1.020,00 |
| 13.4.100.0 | Aerotermo per installazione a parete, con ventilatore a due velocità. |  |  |
|  | Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, ventilatore con motore a doppia velocità, grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocità, escluso le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocità max con aria a 20° C ed acqua a 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria alla velocità massima non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m). |  |  |
| 13.4.100.1 | PT = 5,2 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 13.4.100.2 | PT = 6,4 - PA = 600 - H = 2,7 - L = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.4.100.3 | PT = 7,9 - PA = 700 - H = 2,7 - L = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 13.4.100.4 | PT = 10,8 - PA = 1500 - H = 3,2 - L = 7,5. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.4.100.5 | PT = 13,2 - PA = 1400 - H = 3,2 - L = 7,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.4.100.6 | PT = 14,3 - PA = 1600 - H = 3,4 - L = 7,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.4.100.7 | PT = 16,3 - PA = 1500 - H = 3,0 - L = 6,5. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.4.100.8 | PT = 18,7 - PA = 2600 - H = 3,5 - L = 8,5. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.4.100.9 | PT = 19,8 - PA = 2400 - H = 3,5 - L = 9,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosettanta/00 | cad | 770,00 |
| 13.4.100.10 | PT = 24,3 - PA = 3100 - H = 3,2 - L = 11,5. |  |  |
|  | cadauno euro settecentonovanta/00 | cad | 790,00 |
| 13.4.100.11 | PT = 23,7 - PA = 2100 - H = 3,2 - L = 9,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.4.100.12 | PT = 26,6 - PA = 3000 - H = 3,2 - L = 10,5. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentodieci/00 | cad | 810,00 |
| 13.4.100.13 | PT = 28,0 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.4.100.14 | PT = 30,1 - PA = 2900 - H = 3,5 - L = 10,5. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.4.100.15 | PT = 34,8 - PA = 6100 - H = 4,0 - L = 18,0. |  |  |
|  | cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 13.4.100.16 | PT = 46,9 - PA = 6000 - H = 4,0 - L = 17,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquanta/00 | cad | 1.050,00 |
| 13.4.100.17 | PT = 53,2 - PA = 5600 - H = 4,5 - L = 13,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.4.100.18 | PT = 54,7 - PA = 8900 - H = 4,5 - L = 21,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.4.100.19 | PT = 72,6 - PA = 8000 - H = 5,0 - L = 18,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.4.100.20 | PT = 80,2 - PA = 8700 - H = 5,0 - L = 18,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.4.110.0 | Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale, con ventilatore ad una velocità. |  |  |
|  | Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m). |  |  |
| 13.4.110.1 | PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.4.110.2 | PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.4.110.3 | PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.4.110.4 | PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.4.110.5 | PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta /00 | cad | 830,00 |
| 13.4.110.6 | PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.4.110.7 | PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.4.110.8 | PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19. |  |  |
|  | cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.4.110.9 | PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20. |  |  |
|  | cadauno euro milleventi/00 | cad | 1.020,00 |
| 13.4.010.10 | PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20. |  |  |
|  | cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.4.110.11 | PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.4.110.12 | PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.4.110.13 | PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210,00 |
| 13.4.110.14 | PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 13.4.110.15 | PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettanta/00 | cad | 1.370,00 |
| 13.4.110.16 | PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosettanta/00 | cad | 1.470,00 |
| 13.4.120.0 | Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale, con ventilatore a due velocità. |  |  |
|  | Aerotermo per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a doppia velocità, grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, le opere murarie per il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Portata aria alla velocità massima non inferiore a: PA (mc/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m). |  |  |
| 13.4.120.1 | PT = 11,0 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 11. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.4.120.2 | PT = 12,1 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 10. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.4.120.3 | PT = 14,6 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 13. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentodieci/00 | cad | 1.410,00 |
| 13.4.120.4 | PT = 16,3 - PA = 1700 - H = 4,0 - D = 12. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoquaranta/00 | cad | 1.440,00 |
| 13.4.120.5 | PT = 21,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 16. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentotrenta/00 | cad | 1.630,00 |
| 13.4.120.6 | PT = 24,5 - PA = 2800 - H = 4,0 - D = 14. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.4.120.7 | PT = 29,3 - PA = 4200 - H = 4,5 - D = 17. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentocinquanta/00 | cad | 1.750,00 |
| 13.4.120.8 | PT = 33,0 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 19. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.4.120.9 | PT = 35,6 - PA = 4200 - H = 5,0 - D = 20. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladieci/00 | cad | 2.010,00 |
| 13.4.120.10 | PT = 39,3 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 20. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquaranta/00 | cad | 2.040,00 |
| 13.4.120.11 | PT = 45,4 - PA = 5000 - H = 5,0 - D = 22 |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentocinquanta/00 | cad | 2.250,00 |
| 13.4.120.12 | PT = 51,7 - PA = 6200 - H = 5,0 - D = 27. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentonovanta/00 | cad | 2.290,00 |
| 13.4.120.13 | PT = 55,0 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 22. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentoottanta/00 | cad | 2.380,00 |
| 13.4.120.14 | PT = 59,5 - PA = 6200 - H = 6,0 - D = 23. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentosettanta/00 | cad | 2.470,00 |
| 13.4.120.15 | PT = 90,1 - PA = 12200 - H = 8,0 - D = 25. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentosettanta/00 | cad | 2.670,00 |
| 13.4.120.16 | PT = 109 - PA = 17200 - H = 9,0 - D = 31. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentonovanta/00 | cad | 2.890,00 |
| 13.4.122.0 | Allaccio di aerotermo dalla rete di distribuzione principale. |  |  |
|  | Allaccio di aerotermo dalla rete di distribuzione principale per una distanza massima da questa di m 5,0 realizzato a parete o a soffitto, costituito da tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato verniciate e rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, coppia di valvole di intercettazione del tipo a sfera a passaggio totale, staffature di sostegno a parete o a soffitto, raccordi, pezzi speciali e quanto altro necessario, comprensivo delle opere provvisionali per l'installazione in quota e delle opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. E' esclusa la rete principale di distribuzione ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.4.122.1 | Per allaccio di ciascun aerotermo ad una quota massima di m 4,0 dal pavimento. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantotto/00 | cad | 198,00 |
| 13.4.122.2 | Per allaccio di ciascun aerotermo ad una quota compresa fra m 4,0 e m 6,0 dal pavimento. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventinove/00 | cad | 229,00 |
| 13.4.130.0 | Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione o dalla rete di distribuzione principale. |  |  |
|  | Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. |  |  |
| 13.4.130.1 | Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantasette/00 | cad | 197,00 |
| 13.4.130.2 | Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 13.4.130.3 | Per allaccio 4 tubi con scarico condensa. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentadue/00 | cad | 432,00 |
| 13.4.130.4 | Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore. |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 13.4.130.5 | Maggiorazione per una valvola modulante su ciascun ventilconvettore. |  |  |
|  | cadauno euro centottantuno/00 | cad | 181,00 |