Capitolo 18 ACQUEDOTTI-FOGNATURE-GASDOTTI-PROTEZIONI ELETTRICHE 18.1 Acquedotti. 18.2 Fognature. 18.3 Gasdotti. 18.4 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie. 18.5 Protezioni elettriche.

Capitolo 18

Acquedotti, fognature, gasdotti

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

SCAVI

Gli scavi relativi alle opere del presente capitolo sono computati con i prezzi di cui al capitolo 17 par. 1.

CALCESTRUZZO

Le opere d'arte del presente capitolo verranno computate con i prezzi del calcestruzzo indicati nel capitolo 19 par. 3.

TUBAZIONI

Le misurazioni delle tubazioni, allorché effettuate a ml, non potranno tenere conto delle compenetrazioni.

La fornitura e posa in opera e pezzi speciali in acciaio e in polipropilene quali: curve, aumento riduzioni di diametro, raccordi flangiati, raccordi a T di vari tipi e caratteristiche ecc. per gli acquedotti o gasdotti in acciaio, in polietilene, comprese le relative guarnizioni, verrà computata con una lunghezza aggiuntiva pari a m 1,50 della tubazione di diametro maggiore.

La fornitura e posa in opera di pezzi speciali per fognature (curve, aumento riduzione braghe, giunte a squadra, innesti, ecc.) per condotte in PVC, in fibrocemento o gres, comprese le relative guarnizioni, è compensata con una lunghezza della condotta pari a m 1,50 della tubazione di diametro maggiore.

Per comodità si riporta infine la seguente tabella di conversione tra diametro nominale, diametro in pollici e diametro esterno.

Diametro 			 Diametro 			Diametro

nominale (DN) 		               in pollici 			 esterno

10	 			  3/8" 				    17

15				  1/2" 				    21

20	 			  3/4" 				    27

25			               1” 				    33

32	 			  1" ¼ 				    42

40	 			  1" ½ 				    48

50	 			  2" 				    60

65	 			  2" ½ 				    76

80				  3" 				    89

100	 			  4" 				  114

125	 			  5" 				  140

150	 			  6" 				  168

200	 			  8" 				  219

I prezzi dei tubi in polietilene corrugati multiparete per sistemi cavidottistici interrati, (ENEL, TELECOM, etc.) sono riportati al cap. 15.5.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.