CAPITOLO 7

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMOACUSTICI - SOFFITTI

E CONTROSOFFITTI

7.1 Impermeabilizzazioni.

7.2 Isolanti termoacustici.

7.3 Controsoffitti.

CAPITOLO 7

Impermeabilizzazioni, isolanti termoacustici, soffitti e controsoffitti

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicati dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni e integrazioni che assumono carattere prevalente.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50.

Si intendono compresi ove ricorrenti tutti gli oneri per il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria, i colli di raccordo con le pareti verticali.

I pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando la superficie da cubatura qualunque sia la forma, non si terrà conto delle sovrapposizioni.

Nel presente capitolo sono state previste diverse ipotesi di applicazione di manti a piu’ strati in funzione delle superfici da impermeabilizzare; il progettista potrà comunque adottare altre combinazioni nella posa dei materiali in funzione delle caratteristiche dell’opera.

CONTROSOFFITTI

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza cioè tenere conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza la superficie della loro proiezione orizzontale.

7.1 Impermeabilizzazioni

7.1.10 mq 12400 -

Spianatura di malta in preparazione del piano di posa.

Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.20 mq 1760 -

Spalmatura di primer bituminoso.

Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50  per cento e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

7.1.30.0

Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio liscia o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 140°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202): Long.400 N/5cm - Trasv.400 N/5cm;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -5°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI8202/P18): 120°C;

- spessore secondo UNI 8202/P6;

- permeabilità al vapore acqueo (UNI 8202/P23): supera la prova.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.30.1 mq 9500 -

Spessore 2 mm supporto alluminio.

7.1.30.2 mq 12000 -

Spessore 3 mm supporto alluminio piu' feltro di vetro.

7.1.30.3 mq 14500 -

Spessore 4 mm supporto alluminio piu' feltro di vetro.

7.1.40 mq 6700 -

Strato di scorrimento con membrana forata.

Membrana prefabbricata armata con velo di vetro realizzata con calandratura di bitume polimero e con foratura tale da assicurare una zona di aderenza minima pari al 12 per cento, avente la doppia funzione di strato di diffusione della pressione di vapore e di strato di scorrimento. Caratteristiche:

- massa areica (UNI 8202/P7): Kg/mq 1,00 circa diametro fori minimo mm 40;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.50.0

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore: maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C.

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm - Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.50.1 mq 17000 -

Spessore mm 4.

7.1.50.2 mq 18300 -

Con autoprotezione minerale: spessore mm 4,0 piu’ l’ardesia.

7.1.60.0

Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.300 N/5cm - Trasv.200 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.2 per cento - Trasv.2 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°c;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.60.1 mq 9800 -

Spessore mm 3.

7.1.60.2 mq 12600 -

Spessore mm 4.

7.1.60.3 mq 13700 -

Con autoprotezione minerale in ardesia del peso di Kgxmq 4,5.

7.1.70.0

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere.

Membrana impermeabilizzante bitume Polimero elastoplastomerica con armatura in “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo , a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm.10 con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8):Long.750 N/5cm. - Trasv.690 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.40 per cento Trasv.45 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): 120°C;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.

7.1.70.1 mq. 10500 -

Spessore mm.3

7.1.70.2 mq. 13200 -

Spessore mm.4

7.1.70.3 mq. 15900 -

Spessore mm.5

7.1.70.4 mq. 14200 -

Con autoprotezione minerale in ardesia del peso Kgxmq.4,5.

7.1.80.0

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro piu' film in polietilene antiradice.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062;

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.600 N/5cm.- Trasv.450 N/5 cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.20 per cento - Trasv.20 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.80.1 mq 13200 -

Spessore mm 3.

7.1.80.2 mq 15700 -

Spessore mm 4.

7.1.90 mq 17800 -

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura

in poliestere e additivo antiradice.

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti cm 10, con le seguenti caratteristiche:

- supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062;

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150° C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.850 - N/5cm Trasv.550 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.45 per cento Trasv.45 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10° C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120 °C

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.100 mq 44500 -

Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame.

Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di 4 Kgxmq (UNI 8202/P7) autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.110 mq 27400 -

Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di

alluminio.

Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di 4 Kgxmq (UNI 8202/P7) autoprotetta con lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.120.0

Cartonfeltro bitumato cilindrato.

Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.120.1 mq 1240 -

Del peso di Kgxmq 0,300;

7.1.120.2 mq 1660 -

Del peso di Kgxmq 0,500.

7.1.120.3 mq 2280 -

Del peso di Kgxmq 0,700.

7.1.120.4 mq 3050 -

Del peso di Kgxmq 1,0.

7.1.130 mq 31520 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano

pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato.

Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm - Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

3)Membrana impermeabilizzante (7.1.60.1 - spessore 3 mm) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.300 N/5cm. Trasv.200 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.2 per cento Trasv.2 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 3.

4)Cartonfeltro bitumato del peso di Kgxmq 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.140 mq 21720 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 2. Monostrato.

Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidata additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm - Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

3)Cartonfeltro bitumato del peso di Kgxmq 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm.10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.

Caratteristiche da certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.

7.1.150 mq 40020 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 3. Doppio strato.

Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrane impermeabilizzanti (7.1.50.2 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomeriche armate con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvate con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicate, in doppio strato 4mm + 4mm, a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

3)Cartonfeltro bitumato del peso di Kgxmq 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.160 mq 42520 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile con isolante termico. Ipotesi tipo 4.

Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.30.1 - spessore 2 mm) bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio liscia o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 2, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 140° C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.400 N/5cm Trasv.400 N/5cm;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -5 °C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): 2 mm;

- permeabilità al vapore acqueo(UNI 8202/P23): supera la prova.

3)Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da pagarsi a parte.

4)Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.300 N/5cm. Trasv.200 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.2 per cento Trasv.2 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

5)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

6)Cartonfeltro bitumato del peso di Kgxmq 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' escluso il pannello isolante.

7.1.170 mq 32460 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato.

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

3)Membrana impermeabilizzante con autoprotezione minerale in ardesia (7.1.60.3 - Con autoprotezione minerale in ardesia del peso Kgxmq 4,5), bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, del peso di Kgxmq 4,5, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.300 N/5cm. Trasv.200 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.2 per cento Trasv.2 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.180 mq 29860 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato ardesiato.

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante con autoprotezione minerale in ardesia (7.1.50.2 - Con autoprotezione minerale spessore mm 4 + ardesia) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 + ardesia, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

3)Membrana impermeabilizzante (7.1.60.1 - spessore mm 3) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.300 N/5cm. Trasv.200 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.2 per cento Trasv.2 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 3.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.190 mq 20060 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3. Monostrato ardesiato.

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante con autoprotezione minerale in ardesia (7.1.50.2 - Con autoprotezione minerale spessore mm 4 + ardesia) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 + ardesia, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.200 mq 44660 -

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile con isolante termico. Ipotesi tipo 4. Doppio strato ardesiato.

Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.30.2 - spessore 2 mm) bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio liscia o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 2, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 140° C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.400 N/5cm Trasv.400 N/5cm;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -5 °C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 2;

- permeabilità al vapore acqueo(UNI 8202/P23): supera la prova.

3)Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da pagarsi a parte.

4)Membrana impermeabilizzante con autoprotezione minerale in ardesia (7.1.50.2 - Con autoprotezione minerale spessore mm 4 + ardesia) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 + ardesia, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore secondo UNI 8202/P6.

5)Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.300 N/5cm. Trasv.200 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.2 per cento Trasv.2 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' escluso il pannello isolante.

7.1.210 mq 46160 -

Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica. Tipo 1".

Esecuzione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

3)Membrana impermeabilizzante (7.1.110 - da Kgxmq 4) a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di 4 Kgxmq (UNI 8202/P7) autoprotetta con lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.220 mq 63260 -

Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina di rame metallica. Tipo 2.

Esecuzione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

3)Membrana impermeabilizzante (7.1.100 - Kgxmq 4) a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di 4 Kgxmq (UNI 8202/P7) autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.230 mq 17460 -

Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 1. Monostrato antiradice.

Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.80.2 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062;

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.600 N/5cm. Trasv.450 N/5 cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.20 per cento Trasv.20 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.240 mq 18760 -

Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 2. Monostrato.

Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.250 mq 38360 -

Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica. Tipo 1. Doppio strato.

Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrane impermeabilizzanti (7.1.50.2 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomeriche armate con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvate con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicate, in doppio strato mm 4 + mm 4, a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.260 mq 41410 -

Realizzazione di manto impermeabile su solai per parcheggio. Tipo 1. Doppio strato.

Esecuzione di manto impermeabile su solai per parcheggio, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrane impermeabilizzanti (7.1.50.2 - spessore 4 mm) bitume polimero elastoplastomeriche armate con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvate con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicate, in doppio strato mm 4 + mm 4, a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

3)Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione del peso di Kgxmq 1,00.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.270 mq 37660 -

Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 1.

Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.80.2 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, spessore a doppio strato mm 4 + mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062;

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.600 N/5cm. Trasv.450 N/5 cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.20 per cento Trasv.20 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10°C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120°C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

3)Manto di scorrimento (7.1.380 -"Tessuto non tessuto") di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il terreno di coltura quale strato filtrante del peso di gxmq 200.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.280 mq 41060 -

Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 2.

Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

3)Membrana impermeabilizzante (7.1.90 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062;

- punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150° C;

- resistenza a trazione (UNI 8202/P8): Long.850 N/5cm Trasv.550 N/5cm;

- allungamento a rottura (UNI 8202/P8): Long.45 per cento Trasv.45 per cento;

- flessibilità a freddo (UNI 8202/P15): -10° C;

- stabilità di forma a caldo (UNI 8202/P18): minimo 120 °C

- spessore (UNI 8202/P6): 4 mm.

4)Manto di scorrimento (7.1.380 "Tessuto non tessuto") di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il terreno di coltura quale strato filtrante del peso di gxmq 200.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.290 mq 35760 -

Realizzazione di manto impermeabile per giunti strutturali.

Esecuzione di manto impermeabile per giunti strutturali, mediante la posa dei seguenti materiali:

1)Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50 per cento e viscosità FORD n.4 a 25° C di 20-25 sec.;

2)Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 - spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 A doppio strato mm 4 + mm 4, con le seguenti caratteristiche:

- tenuta al calore (UEAtc): maggiore o uguale 135°C nessun gocciolamento;

- resistenza al pelage (UEAtc): supera i limiti;

- xenotest (invecchiamento UV) (UEAtc): supera le 2000 ore;

- stabilità di forma a caldo (UEAtc): maggiore 135°C;

- resistenza a trazione (UEAtc): Long.800 N/5cm Trasv.700 N/5cm;

- allungamento a rottura (UEAtc): Long.50 per cento - Trasv.50 per cento;

- flessibilità a freddo (UEAtc): -15° C;

- spessore (UNI 8202/P6): mm 4.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.300.0

Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2.

Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.300.1 mq 2600 -

Sovrapposizione MODO 1;

7.1.300.2 mq 2800 -

Sigillatura MODO 2;

7.1.310.0

Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4.

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.310.1 mq 4700 -

Sovrapposizione MODO 1;

7.1.310.2 mq 6000 -

Sigillatura MODO 2;

7.1.320 mq 19580 -

Strato di separazione in feltro sintetico piu' barriere al vapore in PVC.

Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e risvoltato in verticale su tutti i raccordi per lo spessore della pavimentazione, avente le seguenti caratteristiche:

- peso : 0,92 Kg/mq - DIN 53352;

- resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm - DIN 53354;

- allungamento allo strappo: maggiore di 50 per cento - DIN 53354;

- resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363;

- resistenza al freddo: - 20° C nessuna screpolatura - DIN 53361;

- passaggio al vapore d'acqua: 2,0 gr/mq 24h DIN 531221D.

Caratteristiche da certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.330.0

Manto impermeabile in P.V.C per coperture praticabili o pedonabili.

Manto impermeabile da posare a secco con zavorra fissa (pavimentazione) o mobile a base di cloruro di polivinile plastificato, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la norma DIN 16938, rinforzato internamente con un'armatura di velovetro, con sovrapposizioni di cm 4, saldate ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche:

- peso specifico minimo: 1,55 Kg/dmc;

- resistenza alla compressione: maggiore di 1000 N/cm2;

- resistenza alla trazione: 800 N/5 cm - DIN 53354;

- allungamento alla trazione: 25 per cento - DIN 53354;

- resistenza alla lacerazione: 190 N - DIN 53363;

- fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 19000 - DIN 16726;

- stabilità dimensionale a 80° C/6 ore: 0,0 - DIN 16726;

- piegatura a freddo -30° C: nessuno strappo - DIN 53361.

Sono compresi: la fornitura e posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc..

Caratteristiche da certificare.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.330.1 mq 29000 -

Di spessore mm 1,2.

7.1.330.2 mq 33000 -

Di spessore mm 1,5.

7.1.330.3 mq 38000 -

Di spessore mm. 1,8.

7.1.330.4 mq 44000 -

Di spessore mm 2,0.

7.1.340 mq 38000 -

Manto di copertura in P.V.C per coperture carrabili.

Manto impermeabile per coperture carrabili, di spessore mm 1,5 a base di cloruro di polivinile con plastificanti esclusivamente polimerici, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la DIN 16937, resistente agli oli ed agli idrocarburi per immersione, posto in opera con sovrapposizioni di cm 4 saldato ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche:

- peso: 1,90 Kg/mq - DIN 53352;

- resistenza alla trazione: 16 N/mmq - DIN 53455;

- allungamento alla trazione: 360 per cento - DIN 53455;

- resistenza alla lacerazione: 53 N/mm - DIN 53363;

- stabilità dimensionale a 80°C/6 ore: minore 2 per cento - DIN 16726;

- piegatura a freddo -15° C: nessuno strappo - DIN 53361;

- durezza SHORE A 75 - DIN 53505.

Sono compresi: la fornitura, la posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc.

Caratteristiche da certificare.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.1.350.0

Vernice protettiva.

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice protettiva data in opera in due mani successive. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.1.350.1 mq 5400 -

Con vernici acriliche colore bianco, rosso, verde, testa di moro.

7.1.350.2 mq 6000 -

Con vernici all'alluminio bituminoso.

7.1.360 mq 3000 -

Separatore in velo di vetro.

Separatore in velo di vetro da gxmq 50, spessore mm 0,5, compreso ogni onere per dare l'opera finita.

7.1.370 mq 6700 -

Strato diffusore di vapore.

Esecuzione di uno strato di diffusione di vapore costituito da un feltro di vetro impregnato con miscela bitume polimero del peso di Kg 0,800 compreso ogni onere per dare l'opera finita.

7.1.380.0

Manto di scorrimento.

Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita.

7.1.380.1 mq 3600 -

Con feltro da gxmq 140.

7.1.380.2 mq 4500 -

Con feltro da gxmq 200.

7.1.380.3 mq 5000 -

Con feltro da gxmq 300.

7.1.380.4 mq 5300 -

Con feltro da gxmq 550.

7.1.380.5 mq 8600 -

Con feltro da gxmq 1000.

7.1.380.6 mq 5700 -

Con feltro a filo continuo da gxmq 350.

7.1.390 mq 23000 -

Spalmatura di resine poliuretaniche per cls.

Finitura plastica protettiva di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, in due mani, previo fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2

Isolanti termoacustici

7.2.10 mq 8600 -

Pannello isolante in fibra di vetro per pareti.

Isolamento termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera, densità Kgxmc 16, classe 0 di reazione al fuoco, per uno spessore del pannello di cm 4. E' compresa la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.2.20 mq 1300 -

Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti.

Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in piu'.

7.2.30 mq 16000 -

Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle.

Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco), fornito e posto in opera, densità Kgxmc 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.40 mq 3700 -

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle.

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in piu'.

7.2.50.0

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.

Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.50.1 mq 16000 -

Densità di Kgxmc 33 - 35.

7.2.60.0

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in piu'.

7.2.60.1 mq 3400 -

Densità di Kgxmc 33- 35.

7.2.70 mq 9200 -

Isolante acustico per pavimenti.

Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene microforato per uno spessore del pannello di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.2.80 mq 17000 -

Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di vetro.

Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello costituito da fibra di vetro trattato con speciali resine termoindurenti densità non inferiore a Kgxmc 108, rivestito su una faccia con una spalmatura di bitume, film di polietilene, fornito e posto in opera. E' compresa l'applicazione di due mani di emulsione bituminosa, quale barriera al vapore, per uno spessore del pannello di cm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.2.90 mq 9900 -

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali.

Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kgxmc 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.100 mq 2200 -

Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali.

Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in piu'.

7.2.110.0

Materassino in lana di vetro o di roccia.

Materassino in lana di vetro della densità di Kgxmc 13,5 o di roccia densità Kgxmc 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.110.1 mq 10200 -

Spessore cm 5 in lana di vetro.

7.2.110.2 mq 12400 -

Spessore cm 8 in lana di vetro.

7.2.110.3 mq 11300 -

Spessore cm 5 in lana di roccia.

7.2.110.4 mq 12400 -

Spessore cm 6 in lana di roccia.

7.2.110.5 mq 13500 -

Spessore cm 8 in lana di roccia.

7.2.120 mq 53000 -

Isolamento di coperture piane con pannello rigido in vetro cellulare.

Isolamento di coperture piane su supporto in circa, latero cemento, o lamiere nervate in acciaio, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kgxmc 125 avente resistenza a compressione di Kgxcmq 5 e conducibilità termica a 0°C=0,036 K cal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kgxmq 5 nella parte inferiore e Kgxmq 3 nella parte superiore per uno spessore del pannello di cm 3. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.130 mq 9600 -

Compenso per isolamento di coperture piane con pannello rigido di vetro cellulare.

Compenso per isolamento di coperture piane con pannello rigido di vetro cellulare, per ogni cm in piu'.

7.2.140 mq 66000 -

Isolamento di coperture-parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare.

Isolamento di coperture-parcheggio, accessibili a veicoli di pesi diversi mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kgxmc 135 avente resistenza a compressione di Kgxcmq 7 e conducibilità termica a 0° C=0,038 K cal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kgxmq 5 nella parte inferiore e Kgxmq 3 nella parte superiore per uno spessore del pannello di cm 4. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.150 mq 10200 -

Compenso all'isolamento di coperture - parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare.

Compenso all'isolamento di copertura - parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare, per ogni cm in piu'.

7.2.160 mq 48800 -

Isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare.

Isolamento a soffitto, continuo al di sotto di massetti, solai, sottotetti, luoghi refrigerati, pavimentazioni in genere su locali freddi, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare, densità Kgxmc 125 avente resistenza a compressione di Kgxcmq 5 e conducibilità termica a 0° C=0,036 K cal/mh C, ancorato con tasselli ad espansione n.6 per mq ed incollaggio provvisorio delle connessioni, per uno spessore del pannello di cm 3. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.170 mq 10300 -

Compenso all'isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare.

Compenso all'isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare, per ogni cm in piu'.

7.2.180.0

Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso.

Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso autoestinguente densità Kgxmc 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

7.2.180.1 mq 33500 -

Spessore pannello 3 cm/4mmP.

7.2.180.2 mq 37000 -

Spessore pannello 4 cm/4mmP.

7.2.180.3 mq 42000 -

Spessore pannello 5 cm/4mmP.

7.2.190.0

Isolante termico in rotoli di polistirene espanso.

Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso monostrato autoestinguente densità Kgxmc 34-38 e conduttività termica di 0,021 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a freddo da gxmq 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.2.190.1 mq 32000 -

Spessore pannello 3 cm/4mmP.

7.2.190.2 mq 37000 -

Spessore pannello 4 cm/4mmP.

7.2.200.0

Isolante termico in rotoli di fibra di vetro.

Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di fibra di vetro idrorepellente, incombustibile, densità Kgxmc 90 e conduttività termica di 0,039 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi circa mm 40. La fibra viene orientata verticalmente per aumentare la resistenza a compressione, ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da fili continuo dello spessore di mm 4.Fornito e posto in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

7.2.200.1 mq 33500 -

Spessore pannello 3 cm/4mmP.

7.2.200.2 mq 36500 -

Spessore pannello 4 cm/4mmP.

7.2.200.3 mq 42000 -

Spessore pannello 5 cm/4mmP.

7.3

Controsoffitti

7.3.10.0

Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico.

Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezza da cm 10 a cm 20, di spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kgxmq 3, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.10.1 mq 65000 -

Con pannelli.

7.3.10.2 mq 49000 -

Con doghe.

7.3.20 mq 41000 -

Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali.

Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.30.0

Pannelli di gesso armato.

Pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisionali; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.30.1 mq 54000 -

A superficie liscia.

7.3.30.2 mq 59000 -

A superficie decorata.

7.3.40.0

Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio.

Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.40.1 mq 50000 -

Con lamiera di spessore di mm 2.

7.3.40.2 mq 60000 -

Con lamiera di spessore di mm 3.

7.3.50 mq 46000 -

Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista.

Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.60 mq 42000 -

Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare in vista.

Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.70 mq 38000 -

Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro.

Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.80.0

Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio.

Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante realizzata in tubi di acciaio e sospeso alla sovrastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo zincato. Il montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione puo' essere realizzata con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.80.1 mq 54000 -

Con pannelli.

7.3.80.2 mq 42000 -

Con doghe.

7.3.90 mq 65000 -

Controsoffitto in lamelle verticali.

Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla struttura metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. I pannelli possono essere in acciaio con la superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore naturale. E' compresa la struttura portante dei pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.100.0

Controsoffitto in grigliato di alluminio.

Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.100.1 mq 111000 -

Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75.

7.3.100.2 mq 106000 -

Grigliato con maglie da cm 5 x 5.

7.3.100.3 mq 83000 -

Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5.

7.3.100.4 mq 73000 -

Grigliato con maglie da cm 10 x 10.

7.3.100.5 mq 57000 -

Grigliato con maglie da cm. 15 x 15.

7.3.110.0

Controsoffitto o controparete in cartongesso.

Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.110.1 mq 68000 -

Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

7.3.110.2 mq 62000 -

Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.

7.3.110.3 mq 49000 -

Pannelli a parete con barriera al vapore.

7.3.110.4 mq 43000 -

Pannelli a parete senza barriera al vapore.

7.3.120.0

Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene.

Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiamma (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kgxmc 75, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

7.3.120.1 mq 59000 -

Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

7.3.120.2 mq 54000 -

Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.

7.3.120.3 mq 41000 -

Pannelli a parete con barriera al vapore.

7.3.120.4 mq 35000 -

Pannelli a parete senza barriera al vapore.