Capitolo 9

INFISSI (in legno - ferro - alluminio e P.V.C.)

- OPERE DA VETRAIO

9.1	Infissi in legno.

9.2	Infissi in ferro.

9.3	Infissi in alluminio

9.4	Infissi in P.V.C.

9.5	Opere da vetraio.

Capitolo 9

Infissi, opere da vetraio

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi “ pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale , con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

INFISSI

Nei lavori elencati, se non diversamente specificato, si intendono compresi gli oneri per:

- le opere murarie necessarie per la posa in opera;

- la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo corrente commerciale (staffe, chiodi, viti, cerniere, etc.);

- la registrazione in modo ,da assicurare la funzionalità dell’infisso a regola d’arte;

- le opere provvisionali occorrenti;

- l’approntamento della campionatura.

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia, in base alle dimensioni esterne del telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le superfici effettive geometriche; nelle misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare per il fissaggio dei singoli serramenti.

Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misurano sul perimetro esterno (linea di massimo sviluppo).

Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate le sovrapposizioni da valutarsi anch’esse come superficie effettiva.

Gli infissi di superficie inferiore a mq 2,00 andranno computati in base alla suddetta superficie considerata minima.

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm 5 di larghezza e cm 20 in altezza; risulta compensata inoltre anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghia, anche incassati, delle molle compensatrici oppure degli arganelli di manovra qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei lavori.

OPERE DA VETRAIO

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci.

Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile.

9.1 Infissi in legno

9.1.10.0

Persiane ad ante a battente.

Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 55x65 e stecche della sezione finita di mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e poste in opera. Sono comprese: le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, il tutto in ferro tropicalizzato; la preparazione dei fondi; la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.10.1 mq 319000 -

In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.10.2 mq 351000 -

In legno di Pino di Svezia verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

9.1.10.3 mq 385000 -

In legno di Pitch-Pine verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

9.1.10.4 mq 392000 -

In legno di Castagno verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

9.1.10.5 mq 427000 -

In legno di Douglas verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

9.1.20 m 108000 -

Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete.

Cassonetti coprirullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello frontale asportabile in truciolare da mm 8, forniti e posti in opera. Sono compresi: la preparazione del fondo ; la verniciatura a due mani di vernice a smalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.

9.1.30 m 135000 -

Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Douglas.

Cassonetti coprirullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Douglas, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello in truciolare nobilitato Douglas da mm 8, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.

9.1.40 m 16500 -

Coibentazione interna ai cassonetti.

Coibentazione interna ai cassonetti sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.

9.1.50.0

Porte tamburate in noce Tanganica e Mogano Kotibe' con intelaiatura perimetrale in legno di Abete.

Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e Mogano Kotibe', realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura; la lucidatura con resine poliuretaniche; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

9.1.50.1 cad 315000 -

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).

9.1.50.2 cad 525000 -

A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

9.1.50.3 cad 451000 -

Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).

9.1.50.4 cad 840000 -

A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

9.1.50.5 mq 220000 -

Ad una anta, misure fuori standard.

9.1.50.6 mq 264000 -

A due ante, misure fuori standard.

9.1.50.7 mq 310000 -

Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso.

9.1.50.8 mq 352000 -

A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso.

9.1.60.0

Porte in legno di Abete tamburate laccate.

Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino mm 110, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio da mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante; la mano di preparazione; la laccatura con vernici poliuretaniche pigmentate opache; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

9.1.60.1 cad 440000 -

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).

9.1.60.2 cad 715000 -

A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

9.1.60.3 cad 594000 -

Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).

9.1.60.4 cad 1078000 -

A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato, compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

9.1.60.5 mq 271000 -

Ad un anta, misure fuori standard.

9.1.60.6 mq 308000 -

A due ante, misure fuori standard.

9.1.60.7 mq 385000 -

Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso.

9.1.60.8 mq 429000 -

A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato, compreso.

9.1.70.0

Portoncini d'ingresso interni tamburati in noce Tanganica e Mogano Kotibe'.

Portoncini d'ingresso tamburati, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e Mogano Kotibe' con

intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi impiallacciati sulle due facce, telaio ad imbotte da mm 150, completi di mostre esterne da mm 10x60 ed interne come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la mezza maniglia interna come quelle applicate alle porte; il pomolo esterno; la serratura tipo Yale con 3 chiavi; i paletti a leva per portoni a due ante; la lucidatura con resine poliuretaniche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

9.1.70.1 cad 472000 -

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90 x 210).

9.1.70.2 cad 735000 -

A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110 x 210).

9.1.70.3 mq 330000 -

Ad una anta, misure fuori standard.

9.1.70.4 mq 407000 -

A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

9.1.80.0

Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia.

Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serratura tipo Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

9.1.80.1 cad 1207000 -

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220).

9.1.80.2 cad 1725000 -

A due ante uguali od asimmetriche, misure standard

(dimensioni luce netta cm 110x220).

9.1.80.3 mq 782000 -

Ad una anta, misure fuori standard.

9.1.80.4 mq 874000 -

A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

9.1.90.0

Portoncini esterni in legno di Douglas.

Portoncini esterni in legno di Douglas, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, rifiniti internamente come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati e dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifili esterni fino a mm 11x30 e internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serratura tipo Yale con tre chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.E' esclusa la fornitura e la posa in opera del controtelaio.

9.1.90.1 cad 1287000 -

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220).

9.1.90.2 cad 1989000 -

A due ante uguali od asimmetriche, misure standard

(dimensioni luce netta cm 110x220).

9.1.90.3 mq 842000 -

Ad una anta, misure fuori standard.

9.1.90.4 mq 994000 -

A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.

9.1.100 mq 143000 -

Imbotti di passaggio.

Imbotti di passaggio, per uno spessore di mm 110, per qualsiasi larghezza in qualsiasi essenza, completi di mostre e contromostre, verniciatura e lucidatura, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.110.0

Controtelai per porte in legno.

Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.110.1 cad 63000

Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.

9.1.110.2 cm 3800

Compenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.

9.1.111 mq 40000 -

Controtelai in acciaio per portefinestre e porte.

Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

La misurazione minima Š di mq 2,00.

9.1.120 cad 27500 -

Compenso alle mostre battentate.

Compenso alle mostre battentate della sezione maggiorata per l'applicazione su pareti maiolicate dei bagni e delle cucine, in legno lucidato, fornite e poste in opera.

9.1.130.0

Corrimano.

Corrimano della sezione finita di mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.130.1 m 82000 -

In noce Tanganica.

9.1.130.2 m 110000 -

In Mogano Kotibe' o in Douglas.

9.1.130.3 m 132000 -

In legno di Rovere.

9.1.140.0

Posa in opera di porte, portoncini, etc.

Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.140.1 cad 34000 -

Porte.

9.1.140.2 cad 48000 -

Portoni o porte con sopraluce.

9.1.140.3 m 14000 -

Corrimano.

9.1.140.4 cad 29000 -

Imbotti.

9.1.140.5 cad 63000 -

Portoni con sopraluce.

9.1.150.0

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine.

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o piu' ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

9.1.150.1 mq 310000 -

In legno di Douglas.

9.1.150.2 mq 270000 -

In legno di Pitch-Pine.

9.1.160 mq 283000 -

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Pino di Svezia.

Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Pino di Svezia apribili ad una o piu' ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

9.1.170.0

Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno.

Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o piu' ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

9.1.170.1 mq 220000 -

In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.170.2 mq 291000 -

In legno di Castagno verniciato trasparente al naturale , previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi.

9.1.180 m 8800 -

Applicazione di guarnizione.

Applicazione di profilato in alluminio anodizzato color bronzo, fornito e posto in opera ad incastro sulla traversa inferiore del telaio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.190.0

Ante d'oscuro.

Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu' ante, con telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.190.1 mq 110000 -

In legno di Abete.

9.1.190.2 mq 126000 -

In legno di Pino di Svezia.

9.1.190.3 mq 138000 -

In legno di Pitch-Pine.

9.1.190.4 mq 140000 -

In legno di Castagno.

9.1.190.5 mq 152000 -

In legno di Douglas.

9.1.200.0

Infissi monoblocco in legno.

Infissi monoblocco in legno, realizzati con regoli della sezione finita di mm 55x65, opportunamente selezionato, coprifili interni fino a mm 10x70 per finestre e porte finestra a due o piu' ante e battente per quelle ad una anta, con cerniere tipo anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio color bronzo con triplice chiusura a 3 nottolini sui balconi ad una anta e normale su quelle a due o piu' ante, forniti e posti in opera. Sono compresi:

a) controtelai in lamiera zincata completi di catene di controvento e grappe di fissaggio da murare;

b) supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera applicati sul fianco del cassonetto;

c) avvolgitori automatici con placche bronzate;

d) guide zincate, rulli, pulegge, fondelli, guida cintino;

e) serrande avvolgibili in P.V.C. del peso di Kgxmq 5,00;

f) rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130;

g) compassi a frizione d'ottone per vasistas;

h) fasce esterne per bandiere da mm 10x60 circa;

i) canale atto a ricevere vetri termoacustici,con regolino fermavetro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

La misurazione verrà effettuata considerando:

- Larghezza = luce architettonica + cm. 25;

- Altezza = luce architettonica + cm. 35.

La misurazione minima e’ comunque stabilita in mq 2,00.

9.1.200.1 mq 275000 -

In legno di Abete compresa la verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi

9.1.200.2 mq 386000 -

In legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.200.3 mq 299000 -

In legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.200.4 mq 328000 -

In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.210.0

Cassettoni alla romana.

Cassettoni alla romana costituiti da:

a) finestre della sezione finita di mm 55x65 sulle finestre e porte finestra a due o piu' ante, battenti su quelli ad una anta, con cerniera anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio anodizzato colore bronzo, triplice chiusura a tre nottolini sui balconi ad una anta e normale su quelli a due o piu' ante;

b) persiane con montanti della sezione finita di mm 56x65, e stecche da mm 10x50 poste ad incastro ed intervallate ogni mm 45, ferrate con cerniere alla romana e spagnolette di chiusura in ferro tropicalizzato. Forniti e posti in opera. Sono compresi: il telaio predisposto a ricevere la finestra e la persiana da mm 45x144; i coprifili interni ed esterni fino a mm 10x45; i fermapersiane; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.

9.1.210.1 mq 542000 -

In legno di Abete compresa la verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.210.2 mq 732000 -

In legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.210.3 mq 589000 -

In legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.210.4 mq 640000 -

In legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

9.1.220 m 15000 -

Controtelai per finestra monoblocco o alla romana.

Controtelai in legno di Abete per finestre monoblocco o alla romana, forniti e posti in opera. Sono compresi: le catene di controvento; le grappe di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.230 m 20000 -

Controtelai con doppia battuta.

Controtelai in lamiera con doppia battuta, forniti e posti in opera. Sono compresi: le grappe di fissaggio; le catene di controvento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.1.240 mq 77000 -

Persiane avvolgibili in legno di Abete.

Persiane avvolgibili in legno di Abete con stecche di spessore mm 14-15, distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato con base di legno di Rovere, rinforzate con ferro piatto da mm 3x13, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo; le pulegge; la cinghia di canapa o nylon; i paracinghia; la carrucola di fissaggio; il fermacinghia automatico; le guide fisse in ferro ad U; l'avvolgitore incassato; la cassetta di ferro o P.V.C.; la verniciatura con una prima mano di lino cotto, una seconda mano di vernice e cementite e una terza di vernice a smalto, previa stuccatura e rasatura. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita.

9.1.250 cad 105000 -

Compenso per meccanismo di anta a ribalta.

Compenso agli infissi in legno realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

9.2

Infissi in ferro

9.2.10 Kg 10300 -

Infisso in ferro.

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro, tondo, angolare ad uno o piu' battenti, con o senza sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le serrature tipo Yale a tre chiavi; ogni altro accessorio necessario; le opere murarie; la verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

9.2.20 mq 138000 -

Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato.

Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o piu' battenti, fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile,

costituito da telaio fisso in profilato di sezione non inferiore a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in ottone cromato, tutti gli accessori necessari; le opere murarie; una mano di aggrappante antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

9.2.30 cad 80000 -

Apparecchio di apertura di sopraluci.

Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con sistema a vasistas, fornito e posto in opera. Sono compresi: il braccio e asta di manovra; la leva di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante.

9.2.40 cad 105000 -

Compenso per meccanismo di anta a ribalta.

Compenso agli infissi in ferro realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

9.2.50 cad 1500000 -

Portoncino blindato.

Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n. 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, piu' il mezzo giro di servizio. Inoltre la serratura comanda due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere assicurata da n.6 rostri di acciaio nichelato del diametro di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n. 8 robuste zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente e' rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 7, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.

Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220.

9.3

Infissi in alluminio

9.3.10.0

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio.

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

9.3.10.1 mq 286000 -

3A battuta semplice ad una o piu' ante.

9.3.10.2 mq 319000 -

A saliscendi contrappesati.

9.3.10.3 mq 341000 -

A saliscendi controbilanciati.

9.3.10.4 mq 297000 -

A scorrevoli orizzontali.

9.3.10.5 mq 330000 -

A bilico orizzontali.

9.3.20 mq 354000 -

Infisso di porte in alluminio.

Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

9.3.30 mq 385000 -

Infisso monoblocco in alluminio.

Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile realizzato con profilati a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52; la serranda avvolgibile in P.V.C. tipo pesante da 5,00 Kgxmq; il rullo; i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera; le cinghie; gli avvolgitori automatici con placche; le pulegge; i fondelli; il rullino guida cintino; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130; il cassonetto; le guarnizioni di neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

La misurazione minima e' di mq 2,00.

La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

9.3.40.0

Persiane in alluminio apribili a ventola.

Persiane in alluminio anodizzato a due o piu' ante, con ante apribili a ventola, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; gli apparecchi di manovra; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie di alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.3.40.1 mq 353000 -

Con alette fisse.

9.3.40.2 mq 422000 -

Con alette orientabili.

9.3.50.0

Persiane in alluminio con ante scorrevoli.

Persiane in alluminio anodizzato a due o piu' ante, con ante scorrevoli, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; l'apparecchio di manovra; i pezzi speciali; le guide; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.3.50.1 mq 425000 -

Con alette fisse.

9.3.50.2 mq 506000 -

Con alette orientabili.

9.3.60.0

Porte interne in alluminio.

Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato.

9.3.60.1 mq 341000 -

Infisso con telaio semplice.

9.3.60.2 mq 385000 -

Infisso con telaio munito di mostra.

9.3.70 mq 467000 -

Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato.

Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, rinforzato con barre a sezione trapezoidale poste ad interasse non inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie; le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.3.80.0

Tamburatura di porte.

Tamburatura di porte di alluminio anodizzato.

9.3.80.1 mq 66000 -

Con laminato plastico semplice a due facce.

9.3.80.2 mq 99000 -

Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.

9.3.80.3 mq 88000 -

Con lamiera di alluminio semplice verniciata.

9.3.80.4 mq 121000 -

Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

9.3.90 cad 300000 -

Pompa chiudi-porta con incasso a pavimento.

Pompa chiudi-porta con incasso a pavimento per consentire la rotazione del battente a 180ø, fornita e posta in opera. Sono compresi: la piastra di copertura in lega di alluminio; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

9.3.100 cad 105000 -

Compenso per meccanismo di anta a ribalta.

Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

9.3.110 mq 16500 -

Compenso per trattamento superficiale dell'alluminio.

Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

9.3.120 mq 22000 -

Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto.

Compenso agli infissi di alluminio per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral".

9.3.130 mq 507000 -

Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto.

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

9.3.140 mq 539000 -

Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto

aperto.

Infisso monoblocco in alluminio per finestre e porte-finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore, e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile con profilati tubolari della sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata completo di catene di controvento e grappe di fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxmq 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; l'avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a tre punti di chiusura per le finestre e per le porte-finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro.

La misurazione minima e' di mq 2,00.

La misurazione verrà effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

9.4

Infissi in P.V.C.

9.4.10.0

Persiane in P.V.C. a due o piu' ante.

Persiane in P.V.C., a due o piu' ante, realizzate con monoprofilato da mm 70x60 oppure 92x47 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 40x20x1,5 oppure 40x40x1,5 per il rinforzo della stessa, complete di telaio in PVC saldato a caldo da ancorare alla muratura e rinforzato, come sopra, da un profilato di acciaio zincato da mm 30x30x1,5 oppure 50x30x1,5, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cerniere; gli apparecchi di chiusura ed apertura; i pezzi speciali; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire.

9.4.10.1 mq 378000 -

Con alette fisse.

9.4.10.2 mq 462000 -

Con alette orientabili.

9.4.20 mq 324000 -

Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra.

Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra, ad una o piu' ante o vasistas manuale, realizzati con monoprofilato da mm 80x60 oppure 81x58 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato mm 40x30x1,5 oppure 24x33,5x1,5 per il rinforzo degli stessi, completi di telaio in PVC saldato a caldo, rinforzati con profilo di acciaio zincato da mm 20x40x1,5 oppure 24x39,5x1,5, forniti e posti in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; le opere murarie; le anube plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.

Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire.

9.4.30 cad 105000 -

Compenso per meccanismo di anta a ribalta.

Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo

di apertura ad anta a ribalta.

9.4.40.0

Infisso in P.V.C. monoblocco alla romana.

Infisso in P.V.C. per persiane e finestre o porte-finestra, ad una o piu' ante, realizzato con monoprofilato da mm 80x60 oppure 81x58 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 40x30x1,5 oppure 24x39,5x1,5 per il rinforzo dello stesso, fornito e posto in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; la persiana in P.V.C., a due o piu' ante, realizzata con monoprofilati da mm 70x60 oppure 92x47 saldati a caldo, atti a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato da mm 40x20x1,5, oppure 40x40x1,5 per il rinforzo della stessa, completa di organi di chiusura e apertura, le cerniere, i pezzi speciali; l'apposito monoprofilato in PVC saldato ed ancorato alla muratura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.

Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire.

9.4.40.1 mq 630000 -

Con persiana con alette fisse.

9.4.40.2 mq 682000 -

Con persiana con alette orientabili.

9.4.50 mq 420000 -

Infisso in P.V.C. monoblocco.

Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte-finestra, ad una o piu' ante o vasistas manuale, realizzato con monoprofilato da mm 80x60 oppure 81x58 saldato a caldo, atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato da mm 40x30x1,5 oppure 24x39,5x1,5 per il rinforzo degli stessi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; l'apposito monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxmq 5,00 con rullo; i supporti; le cinghie; il cassonetto; le guide alloggiate in appositi profili in P.V.C.; la necessaria ferramenta; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa del vetro.

La misurazione minima Š di mq 2,00 e viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire.

9.4.60 mq 370000 -

Infisso di porta per interni P.V.C.

Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una o piu' ante, realizzato con monoprofilato da cm 100x60 oppure 81x58, saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 30x40x1,5 oppure 24x33,5x1,5 per il rinforzo dello stesso, completo di telaio in PVC, saldato a caldo e rinforzato con profilo in acciaio zincato da mm 30x30x1,5, oppure 24x39,5x1,5 fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire.

9.4.70 mq 69000 -

Serrande avvolgibili in P.V.C.

Serrande avvolgibile realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di 5,00 Kgxmq, rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o plastica armata; l'avvolgicinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente; le guide fisse in acciaio zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata.

9.4.80 mq 22000 -

Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto.

Compenso agli infissi in P.V.C. per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in "dutral".

9.5

Opere da vetraio

9.5.10.0

Vetro lucido semplice e semidoppio.

Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.10.1 mq 17800 -

Vetro semplice da mm 1,8 a mm 2,2.

9.5.10.2 mq 22000 -

Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2.

9.5.20.0

Cristallo float.

Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.20.1 mq 23000 -

Cristallo float spessore mm 3.

9.5.20.2 mq 25000 -

Cristallo float spessore mm 4.

9.5.20.3 mq 30000 -

Cristallo float spessore mm 5

9.5.20.4 mq 36000 -

Cristallo float spessore mm 6.

9.5.20.5 mq 44000 -

Cristallo float spessore mm 8.

9.5.20.6 mq 63000 -

Cristallo float incolore spessore mm 10.

9.5.20.7 mq 81000 -

Cristallo float incolore spessore mm 12.

9.5.30 mq 26000 -

Vetro stampato.

Vetro stampato spessore da mm 4 a mm 6 bianco, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.40 mq 34000 -

Vetro stampato colorato.

Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.50 mq 36000 -

Vetro retinato.

Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.60.0

Vetrate termoacustiche isolanti.

Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione minima mq 0,40.

9.5.60.1 mq 45000 -

Vetro camera mm 3-6-3.

9.5.60.2 mq 46000 -

Vetro camera mm 3-9-3.

9.5.60.3 mq 47000 -

Vetro camera mm 3-12-3.

9.5.60.4 mq 48000 -

Vetro camera mm 3-15-3.

9.5.60.5 mq 49000 -

Vetro camera mm 4-6-4.

9.5.60.6 mq 50000 -

Vetro camera mm 4-9-4.

9.5.60.7 mq 50000 -

Vetro camera mm 4-10-4.

9.5.60.8 mq 50000 -

Vetro camera mm 4-12-4.

9.5.60.9 mq 53000 -

Vetro camera mm 4-15-4.

9.5.60.10 mq 59000 -

Vetro camera mm 5-6-5.

9.5.60.11 mq 59000 -

Vetro camera mm 5-9-5.

9.5.60.12 mq 60000 -

Vetro camera mm 5-12-5.

9.5.60.13 mq 61000 -

Vetro camera mm 5-15-5.

9.5.60.14 mq 68000 -

Vetro camera mm 6-6-6.

9.5.60.15 mq 69000 -

Vetro camera mm 6-9-6.

9.5.60.16 mq 70000 -

Vetro camera mm 6-12-6.

9.5.60.17 mq 71000 -

Vetro camera mm 6-15-6.

9.5.60.18 mq 89000 -

Vetro camera mm 4-12-6/7.

9.5.60.19 mq 98000 -

Vetro camera mm 4-12-8/9.

9.5.60.20 mq 105000 -

Vetro camera mm 4-12-10/11.

9.5.60.21 mq 113000 -

Vetro camera mm 4-12-10/11 con il plastico mm 0,76.

9.5.60.22 mq 148000 -

Vetro camera mm 4-12-11/12.

9.5.60.23 mq 126000 -

Vetro camera mm 6/7-12-6/7.

9.5.60.24 mq 146000 -

Vetro camera mm 8/9-12-8/9.

9.5.60.25 mq 163000 -

Vetro camera mm 10/11-12-10/11.

9.5.60.26 mq 215000 -

Vetro camera mm 4-12-18/19.

9.5.60.27 mq 277000 -

Vetro camera mm 4-12-26/27.

9.5.60.28 mq 59000 -

Vetro camera mm 4-12-retinato.

9.5.70.0

Profilato in vetro ad U.

Profilato in vetro ad U dello spessore di mm 6 e della larghezza di mm 250-270-350 ed ali da mm 40-45 in misure multiple di cm 25, incolore, non armato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura esterna a mastice sintetico e silicone; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.70.1 mq 63000 -

Posa in opera a pettine e greca.

9.5.70.2 mq 100000 -

Posa in opera a camera d'aria.

9.5.80 mq 378000 -

Vetrate e porte in cristallo temperato.

Vetrate in cristallo temperato, fornite e poste in opera, dello spessore di mm 10 a due o piu' ante da porre internamente dopo i portoni d'ingresso, munite di bussole sempre di cristallo temperato, con chiusura automatica tramite pompe da incasso a pavimento, anch'esse comprese. Sono compresi: tutti i pezzi speciali in ottone o acciaio cromato per le giunture e gli ancoraggi; le maniglie per le ante; la serratura; i tagli e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.90.0

Cristallo stratificato.

Cristallo stratificato composto da due o piu' strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80øC max; un peso per mm di spessore di vetro Kgxmq 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cmq (circa Kg/cmq 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione minima mq 0,30.

9.5.90.1 mq 67000 -

Vetro stratificato spessore mm 6/7.

9.5.90.2 mq 73000 -

Vetro stratificato spessore mm 8/9.

9.5.90.3 mq 86000 -

Vetro stratificato spessore mm 10/11.

9.5.90.4 mq 119000 -

Vetro stratificato spessore mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.

9.5.90.5 mq 132000 -

Vetro stratificato spessore mm 11/12.

9.5.90.6 mq 178000 -

Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm

18/19.

9.5.90.7 mq 294000 -

Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm

26/27.

9.5.90.8 mq 441000 -

Vetro stratificato Blindato (quattro lastre) spessore mm

36/38.

9.5.100.0

Lastre di vetro antisfondamento.

Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo "VISARM" o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9.5.100.1 mq 84000 -

Dello spessore di mm 8.

9.5.100.2 mq 126000 -

Dello spessore di mm 12.