CAPITOLO 1

INDAGINI GEOGNOSTICHE -

FONDAZIONI SPECIALI, DI SOSTEGNO -

POZZI PER ACQUA

1.1	Sondaggi geognostici a rotazione.

1.2	Prove penetrometriche statiche.

1.3	Prova penetrometrica dinamica continua (S.C.P.T.).

1.4	Prova penetrometrica dinamica continua (D.P.L. - D.P.M.).

1.5	Prove dilatometriche.

1.6	Prove di permeabilità.

1.7	Misure inclinometriche e piezometriche.

1.8	Prove di laboratorio (Apertura campioni, esame preliminare e riconoscimento).

1.9	Prove di laboratorio - Caratteristiche generali e proprietà indice.

1.10	Analisi granulometriche.

1.11	Determinazioni particolari.

1.12	Prova di compressione ad espansione laterale libera.

1.13	Prove di compressibilità edometrica.

1.14	Prove di permeabilità dirette e indirette.

1.15	Prove triassiali.

1.16	Prove di taglio diretto.

1.17	Prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di densità dei materiali.

1.18	Preparazione di provini.

1.19	Prove in situ.

1.20	Indagini geofisiche: sondaggi elettrici verticali (S.E.V.), sondaggi elettrici dipolari (S.D.), profili elettrici di resistività apparente, prospezioni sismiche a rifrazione

1.21	Palificazioni.

1.22	Diaframmi.

1.23	Pozzi drenanti e di ispezione.

1.24	Fori drenanti.

1.25	Fondazioni speciali: micropali.

1.26	Tiranti.

1.27	Pozzi per acqua.

Capitolo 1

Indagini geognostiche -

Fondazioni speciali, di sostegno -

Pozzi per acqua

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di consentire la ricostruzione geolitostratigrafica delle formazioni incontrate, la parametrizzazione geotecnica con indagini in situ e di prelevare campioni idonei per le analisi necessarie alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e delle rocce incontrate.

Il materiale prelevato e non destinato al laboratorio sarà conservato in cantiere. Le carote prelevate saranno opportunamente conservate in cassette catalogatrici sulle quali saranno indicate le quote di prelievo.

La profondità delle prospezioni per indagini geognostiche sarà misurata dal piano di campagna e sarà riferita al numero e alla lunghezza delle aste di perforazione e degli utensili impiegati.

Durante la perforazione dovrà essere annotata:

-	profondità, rispetto al piano di campagna, alle quali si hanno cambiamenti di natura del terreno;

-	quote di venute d'acqua e di livello stabilizzato della falda;

-	perdite d'acqua eventuali che si verificheranno nel corso della perforazione;

-	eventuali rifluimenti al fondo foro o franamento delle pareti;

-	ulteriori informazioni degne di nota.

Per ogni foro geognostico eseguito saranno fornite le seguenti indicazioni:

-	denominazione del cantiere;

-	committente ed impresa esecutrice;

-	posizione del foro di sondaggio;

-	data di inizio e fine perforazione;

-	metodo di perforazione;

-	caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e carotiere usato;

-	velocità e spinta di avanzamento;

-	diametro del foro;

-	eventuali provvedimenti adottati per la stabilizzazione del foro;

-	profondità e tipo della falda e quota della stabilizzazione dell'acqua del foro;

-	eventuali franamenti delle pareti, rifluimento del fondo, perdite d'acqua, etc.

La eventuale stratigrafia del foro geognostico sarà compilata e sottoscritta da un tecnico abilitato.

I risultati delle prove delle misure e delle analisi in situ e di laboratorio previste nel capitolato dovranno essere rilasciati su idonei certificati controfirmati da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale e comunque effettuate da laboratori, istituti o tecnici all'uopo abilitati dalle normative vigenti.

Per quanto qui non espressamente previsto e non in contrasto, si rimanda alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzioni di indagini geognostiche", di cui al volume dell'Associazione Geotecnica Italiana, edizione 1977 e successive modificazioni, alle "Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio" di cui al volume della Associazione Geotecnica Italiana, nonché al capitolato generale per le OO.PP.

FONDAZIONI SPECIALI, DI SOSTEGNO POZZI PER ACQUA

I prezzi relativi alla realizzazione dei micropali e dei tiranti non sono comprensivi degli oneri connessi all'impostazione del cantiere nei casi in cui questo onere risulti preponderante.

1.1 SONDAGGI GEOGNOSTICI A ROTAZIONE

1.1.10 cad 1500000 -

Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.

1.1.20.0

Installazione di attrezzatura per sondaggio.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.

1.1.20.1 cad 300000 -

Per distanza fino a m 300.

1.1.20.2 cad 470000 -

Per distanza superiore a m 300.

1.1.30.0

Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria fine.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa e la restituzione grafica dei dati.

Per ogni metro e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna.

1.1.30.1 m 92000 -

Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.

1.1.30.2 m 115000 -

Da m 20,01 a m 40. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.

1.1.30.3 m 145000 -

Da m 40,01 a m 60. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.

1.1.30.4 m 70000 -

Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio inferiore al 90%.

1.1.30.5 m 90000 -

Da m 20,01 a m 40. Con percentuale di carotaggio inferiore al 90%.

1.1.30.6 m 110000 -

Da m 40,01 a m 60. Con percentuale di carotaggio inferiore al 90%.

1.1.40.0

Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa e la restituzione grafica dei dati.

Per ogni metro e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna.

1.1.40.1 m 122000 -

Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 85%.

1.1.40.2 m 148000 -

Da m 20,01 a m 40. Con percentuale di carotaggio superiore al 85%.

1.1.40.3 m 180000 -

Da m 40,01 a m 60. Con percentuale di carotaggio superiore al 85%.

1.1.40.4 m 93000 -

Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio inferiore al 85%.

1.1.40.5 m 113000 -

Da m 20,01 a m 40. Con percentuale di carotaggio inferiore al 85%.

1.1.40.6 m 137000 -

Da m 40,01 a m 60. Con percentuale di carotaggio inferiore al 85%.

1.1.50.0

Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria grossolana.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri

di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. E' compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa e la restituzione grafica dei dati.

Per ogni metro e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna.

1.1.50.1 m 145000 -

Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore all'80%.

1.1.50.2 m 173000 -

Da m 20,01 a m 40. Con percentuale di carotaggio superiore all'80%.

1.1.50.3 m 225000 -

Da m 40,01 a m 60. Con percentuale di carotaggio superiore all'80%.

1.1.50.4 m 110000 -

Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio inferiore all'80%.

1.1.50.5 m 131000 -

Da m 20,01 a m 40. Con percentuale di carotaggio inferiore all'80%.

1.1.50.6 m 171000 -

Da m 40,01 a m 60. Con percentuale di carotaggio inferiore all'80%.

1.1.60 m 100000 -

Compenso per uso di corone diamantate.

Compenso per perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media e grossolana, per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione.

1.1.70.0

Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria fine.

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 85 -

145, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa e la restituzione grafica dei dati derivanti dall’analisi del "Cutting".

Per ogni metro e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna.

1.1.70.1 m 65000 -

Da m 0 a m 30.

1.1.70.2 m 80000 -

Da m 30,01 a m 60.

1.1.80.0

Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria media e grossolana.

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 100-145, in terreni ghiaiosi o in rocce dure. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa e la restituzione grafica dei dati derivanti dall’analisi del "Cutting".

Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna.

1.1.80.1 m 80000 -

Da m 0 a m 30.

1.1.80.2 m 95000 -

Da m 30,01 a m 60.

1.1.90 m 20000 -

Compenso per uso di rivestimenti metallici.

Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalita' tecnologiche" e "Norme di misurazione".

1.1.100 cad 500000 -

Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad elica.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad elica; il personale necessario.

1.1.110 cad 150000 -

Installazione dell'attrezzatura per perforazione ad elica. Installazione di attrezzature per perforazione a rotazione ad elica in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.

Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.

1.1.120 m 42000 -

Perforazione a rotazione ad elica, fino alla profondita' di m 10.

Perforazione a rotazione ad elica in terreni anche ciottolosi, diametro minimo mm 100. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.

Per ogni metro e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna, fino a m 10.

1.1.130.0

Prelievo di campioni indisturbati impiegando campionatore a pareti sottili.

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.

Per ogni prelievo e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna.

1.1.130.1 cad 100000 -

Da m 0 a m 20.

1.1.130.2 cad 120000 -

Da m 20,01 a m 40.

1.1.130.3 cad 140000 -

Da m 40,01 a m 60.

1.1.140.0

Prelievo di campioni indisturbati impiegando campionatore a pistone o rotativo.

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pistone (tipo "Ostemberg") o rotativo (tipo "Mazier" o "Deninson") del diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo.

Per ogni prelievo e per profondita' misurate a partire dal piano di compagna.

1.1.140.1 cad 120000 -

Da m 0 a m 20.

1.1.140.2 cad 140000 -

Da m 20,01 a m 40.

1.1.140.3 cad 160000 -

Da m 40,01 a m 60.

1.1.150 cad 10000 -

Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote.

Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80.

1.1.160.0

Standard "Penetration Test" nel corso di sondaggi.

Standard "Penetration Test" eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo "Raymond" con meccanismo a sganciamento automatico. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni prova e per profondita' misurate a partire dal

piano di campagna.

1.1.160.1 cad 110000 -

Da m 0 a m 20.

1.1.160.2 cad 135000 -

Da m 20,01 a m 40.

1.1.170.0

Prove scissometriche.

Prove scissometriche effettuate in foro nel corso della perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

Per ogni prova e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna.

1.1.170.1 cad 250000 -

Da m 0 a m 15.

1.1.170.2 cad 280000 -

Da m 15,01 a m 30.

1.1.180.0

Piezometri a tubo aperto.

Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la

fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori gia' predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.

E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.

Per profondita' misurate a partire dal piano di campagna

fino a m 80.

1.1.180.1 cad 150000 -

Per ogni installazione.

1.1.180.2 m 20000 -

Per ogni metro installato.

1.1.190.0

Piezometri tipo "Casagrande".

Piezometri tipo "Casagrande" doppio tubo in PVC, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali occorrenti; la formazione del manto drenante; lo spurgo; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori gia' predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro tipo "Casagrande" completo e funzionante.

E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.

Per profondita' misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60.

1.1.190.1 cad 400000 -

Per ogni installazione.

1.1.190.2 m 20000 -

Per ogni metro di doppio tubo in PVC installato.

1.1.200.0

Tubi inclinometrici.

Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento - bentonite; la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori gia' predisposti, per profondita' misurate a partire dal piano campagna fino a m 60; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo.

E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.

1.1.200.1 cad 300000 -

Per ogni installazione.

1.1.200.2 m 80000 -

Per ogni metro di tubo installato.

1.1.210 cad 150000 -

Pozzetti di protezione strumentazione.

Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E' compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi.

1.1.220 cad 7000 -

Rilievo di falda acquifera.

Rilievo di falda acquifera in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo completo.

Per ogni lettura.

1.1.230 m 10000 -

Riempimento di fori di sondaggio.

Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni metro e per profondita' misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60.

1.1.240 cad 30000 -

Cassette catalogatrici.

Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni attraversati.

1.1.250 cad 10000 -

Fornitura di foto a colori delle cassette catalogatrici.

Fornitura di n.3 copie di foto a colori formato cm 13x18 ed il negativo, delle cassette catalogatrici.

Per ciascuna cassetta fotografata.

1.2

Prove penetrometriche statiche

1.2.10 cad 750000 -

Trasporto e approntamento delle attrezzature per prova penetrometrica statica.

Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzature da t 10-20, per prova penetrometrica statica; il personale necessario.

1.2.20 cad 180000 -

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica.

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, o piezocono su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.

1.2.30.0

Prova penetrometrica statica.

Prova penetrometrica statica fino alla profondita' richiesta o fino al rifiuto. Per le indagini con punta elettrica e con piezocono è inoltre compreso l'utilizzo della strumentazione necessaria per la raccolta dei dati penetrometrici e di deviazione dalla verticale. E' inoltre compreso quanto occorre per dare la prova completa.

1.2.30.1 m 28000 -

Con punta meccanica

1.2.30.2 m 38000 -

Con punta elettrica

1.2.30.3 m 50000 -

Con punta piezocono

1.2.30.4 h 180000 -

Dissipazione con punta piezocono

1.3

Prova penetrometrica dinamica continua (S.C.P.T.)

1.3.10 cad 750000 -

Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica.

Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emilia". Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario.

1.3.20 cad 150000 -

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica

dinamica.

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.

1.3.30.0

Prova penetrometrica dinamica.

Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla profondita' richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

1.3.30.1 m 27000 -

Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle

aste.

1.3.30.2 m 30000 -

Per ogni metro di profondita’ con uso del rivestimento delle aste.

1.4

Prova penetrometrica dinamica continua (DPL - DPM)

1.4.10 cad 400000 -

Trasporto ed approntamento delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica.

Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10 - 20 - 30 Kg, volata 20 - 50 cm (ISSMFE). Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, l’approntamento delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica; il personale necessario.

1.4.20 cad 100000 -

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica

dinamica.

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua con penetrometri tipo DPL - DPM con maglio 10-20-30 Kg, volata 20-50 cm (ISSMFE), su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.

1.4.30.0

Prova penetrometrica dinamica.

Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometri

tipo DPL - DPM con maglio 10 - 20 - 30 Kg, volata 20 - 50 cm (ISSMFE), fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.4.30.1 m 22000 -

Per ogni metro di profondità senza uso di rivestimento delle aste.

1.4.30.2 m 25000 -

Per ogni metro di profondita’ con uso del rivestimento delle aste.

1.5

Prove dilatometriche

1.5.10 cad 750000 -

Trasporto ed approntamento delle attrezzature per prova dilatometrica.

Trasporto delle attrezzature per prova dilatometrica DTM. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzature per prova dilatometrica; il personale necessario.

1.5.20 cad 180000 -

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dilatometrica.

Installazione delle attrezzature per prova dilatometrica su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una sola volta per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. EÆ compreso quanto altro occorre

per dare l'installazione completa.

1.5.30 m 65000 -

Prova dilatometrica (DTM).

Prova dilatometrica con dilatometro piatto o "Marchetti" eseguita ad intervalli di profondita’ di cm 20 fino alle profondità richieste. E' compresa la determinazione dei

valori di taratura della membrana prima e dopo ciascuna verticale di prova. E' compresa la restituzione grafica dei dati Id, Kd, Ed interpretati utilizzando le comuni correlazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

Per ogni metro di profondità.

1.5.40.0

Prova di dissipazione dilatometrica DMTA.

Prova di dissipazione dilatometrica DMTA eseguita in terreni coesivi alla profondità richiesta. E’ compresa la restituzione grafica dei dati e quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.5.40.1 h 180000 -

Compenso per prova della durata fino ad un'ora.

1.5.40.2 h 150000 -

Compenso per prova a partire dalla seconda ora.

1.5.40.3 h 120000 -

Compenso per prova a partire dalla settima ora.

1.6

Prove di permeabilità

1.6.10.0

Esecuzione prove di permeabilità.

Esecuzione prove di permeabilità in situ secondo le modalita' definite dall'Associazione Geotecnica Italiana (AGI). E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.

1.6.10.1 cad 200000 -

Per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio.

1.6.10.2 h 175000 -

Tipo "Lugeon".

1.6.10.3 h 150000 -

Tipo "Lefranc".

1.6.20.0

Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici.

Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.

1.6.20.1 cad 500000 -

Installazione e rimozione della pompa e dei tubi di mandata.

1.6.20.2 h 65000 -

Spurgo e sviluppo del piezometro a mezzo "air lift" e/o pompaggio.

1.6.20.3 h 75000 -

Esecuzione prove di pompaggio in piezometri diametro mm 100 con pompa da 2-3 l x s.

1.6.30 cad 300000 -

Prove di permeabilità in pozzetti superficiali.

Prove di permeabilità in pozzetti superficiali. Sono compresi: il trasporto e l'approntamento della strumentazione; l'esecuzione delle prove. E' compreso quanto altro occorre per dare le prove complete.

E' escluso l'onere per la predisposizione dello scavo.

1.7

Misure inclinometriche e piezometriche

1.7.10 cad 350000 -

Trasporto delle attrezzature di misura.

Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo nell'ambito della zona strumentata.

1.7.20.0

Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione.

Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione. E' compreso quanto occorre per dare le misure inclinometriche complete.

1.7.20.1 cad 5000 -

Per ogni livello di lettura eseguito su due guide.

1.7.20.2 cad 10000 -

Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide.

1.7.20.3 cad 100000 -

Elaborazione dati di misure inclinometriche comprensiva della restituzione grafica.

1.7.30 cad 15000 -

Misure piezometriche mediante scandaglio elettrico.

Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. E' compresa la restituzione grafica dei dati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.

1.8

Prove di laboratorio (Apertura campioni, esame preliminare e

riconoscimento)

1.8.10 cad 20000 -

Estrusione di campione da fustella cilindrica.

Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, oppure per ogni metro di campionatura. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete.

1.8.20 cad 5000 -

Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o vasetto.

Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1.8.30 cad 30000 -

Apertura di campione indisturbato cubico.

Apertura di campione indisturbato cubico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1.8.40 cad 6000 -

Fotografia del campione.

Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo).

1.8.50 cad 10000 -

Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione.

Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione da consegnare a terzi. Le eventuali spese di spedizione sono compensate dal costo.

1.9

Prove di laboratorio - Caratteristiche generali e proprietà indice

1.9.10 cad 15000 -

Determinazione del contenuto d'acqua.

Determinazione del contenuto d'acqua.

1.9.20 cad 16000 -

Determinazione peso specifico apparente su provino.

Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di mm 40.

1.9.30 cad 35000 -

Determinazione peso specifico apparente su provino o procedimenti particolari.

Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro maggiore o uguale di mm 40 con procedimenti particolari (per esempio il metodo della paraffina).

1.9.40 cad 80000 -

Determinazione limite di liquidita' e plasticita'.

Determinazione limite di liquidita' e plasticita', congiuntamente.

1.9.50 cad 105000 -

Determinazione limite di liquidita' e plasticita' per bentonite.

Determinazione limite di liquidita' e plasticita' per bentonite, congiuntamente.

1.9.60 cad 80000 -

Determinazione limite di ritiro.

Determinazione limite di ritiro.

1.9.70 cad 65000 -

Determinazione del peso specifico assoluto dei grani.

Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due determinazioni).

1.9.80 cad 20000 -

Prova di taglio.

Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con carico di rottura minore di 2 Kg/cmq.

1.9.90 cad 45000 -

Compenso per determinazioni indici di gruppo.

Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e classificazione secondo CNR-UNI 10006.

Per ogni determinazione.

1.10

Analisi granulometriche

1.10.10 cad 70000 -

Analisi granulometrica mediante vagliatura.

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con lavaggio degli inerti, per quantita' inferiori a Kg 5, con massimo di n. 8 setacci. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa.

1.10.20 cad 12000 -

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura.

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantita' superiori ai Kg 5.

Per ogni Kg in piu'.

1.10.30 cad 10000 -

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di setacci superiore ad 8.

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura,

condotte con un numero di setacci superiore ad 8.

Per ogni setaccio in piu'.

1.10.40 cad 40000 -

Analisi granulometrica per determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 Mesh (apertura maglia mm 0.075).

Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 Mesh (apertura maglie mm 0.075). E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa.

1.10.50 cad 100000 -

Analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometro

Analisi granulometrica per sedimentazione mediante aerometria. E' compresa la determinazione del peso specifico assoluto. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa.

1.11

Determinazioni particolari

1.11.10 cad 50000 -

Determinazione del contenuto in sostanze organiche.

Determinazione del contenuto in sostanze organiche.

1.11.20 cad 35000 -

Determinazione del tenore in carbonati.

Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 determinazioni).

1.12

Prova di compressione ad espansione laterale libera.

1.12.10 cad 60000 -

Prova di compressione su provini indisturbati con rilievo della curva di deformazione.

Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro cm 3,81) con rilievo della curva di deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

1.13

Prove di compressibilita' edometrica.

1.13.10 cad 275000 -

Prova di compressibilita’ edometrica.

Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore, con pressione massima minore o uguale a 32 Kg x cmq, con misura e calcolo di almeno 5 valori del parametro E. E' compreso quanto occorre per dare la prova

completa.

1.13.20 cad 55000 -

Compenso alla prova edometrica.

Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilita’ (K) di compressibilita' (mv), nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi cedimento -  tempo, una terna per ognuna delle prove edometrice previste.

1.14

Prove di permeabilita’ dirette e indirette

1.14.10 cad 85000 -

Prova di permeabilita’ diretta in edometro.

Prova di permeabilita’ diretta in edometro, su provini diametro mm 40-100 quando non avvenga nel corso di una prova edometrica, per terreni aventi permeabilità K>10E-5 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.14.20 cad 50000 -

Prova di permeabilità nel corso delle prove edometriche.

Prova di permeabilità diretta nel corso delle prove edometriche diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.14.30.0

Prova di permeabilita’ diretta in cella triassiale.

Prova di permeabilita’ diretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.14.30.1 cad 125000 -

Per terreni aventi permeabilita’ K > 10E-5 cm/sec.

1.14.30.2 cad 130000 -

Per terreni aventi permeabilita’ K < 10E-5 cm/sec.

1.14.40 cad 210000 -

Prova di permeabilità eseguita con permeametro a carico variabile.

Prova di permeabilita’ diretta, eseguita con permeametro a carico variabile. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec.

Per ogni determinazione.

1.14.50 cad 180000 -

Prova di permeabilità eseguita con permeametro a carico costante.

Prova di permeabilita’ diretta, eseguita con permeametro a carico costante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec.

Per ogni determinazione.

1.14.60 cad 100000 -

Prova di permeabilità indiretta in edometro.

Prova di permeabilità indiretta in edometro, su provini diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K < 10E-6 cm/sec (quando non avvenga nel corso di una prova

edometrica). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.14.70 cad 100000 -

Prova di permeabilità indiretta in cella triassiale.

Prova di permeabilità indiretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80 per terreni aventi permeabilità K < 10E-6 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.15

Prove triassiali

1.15.10.0

Prova triassiale non consolidata e non drenata.

Prova triassiale non consolidata e non drenata (U.U.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 60 ed altezza minore o uguale a mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Cadauna prova costituita da tre provini.

1.15.10.1 cad 225000 -

Senza saturazione preliminare, per tre provini.

1.15.10.2 cad 375000 -

Con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini, senza misura della pressione nei pori.

1.15.10.3 cad 525000 -

Con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini, con misura della pressione nei pori.

1.15.20 cad 1230000 -

Prova triassiale consolidata e non drenata.

Prova triassiale consolidata, non drenata (C.I.U.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80 con misura della pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Cadauna prova costituita da tre provini.

1.15.30.0

Prova triassiale consolidata drenata.

Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80 con misura della pressione nei pori, effettuata per ciascuna prova su tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

1.15.30.1 cad 1230000 -

Senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini.

1.15.30.2 cad 1320000 -

Con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini.

1.16

Prove di taglio diretto.

1.16.10 cad 350000 -

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande", consolidata drenata.

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata consolidata drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.16.20 cad 180000 -

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande",

consolidata non drenata.

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata consolidata non drenata, con valutazione delle deformazioni trasversali e verticali, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.16.30 cad 115000 -

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande", non consolidata, non drenata.

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione quadrata non consolidata, non drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.16.40.0

Determinazione della resistenza residua.

Determinazione della resistenza residua, con deformazione superiore al 100%, per ogni rottura dopo la prima o su provini, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.16.40.1 cad 340000 -

Per ogni prova con almeno n. 6 rotture dopo la prima.

1.16.40.2 cad 210000 -

In successione alla prova di taglio, con almeno n. 6 rotture dopo la prima.

1.16.50 cad 500000 -

Prova di taglio torsionale.

Prova di taglio torsionale con apparecchiatura "Bromhead", su provini di forma torica, per ogni prova su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.17

Prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di densita' dei materiali

1.17.10.0

Prove di costipamento AASHO standard.

Prove di costipamento AASHO standard (con 5 punti della curva densita' / contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ciascuna prova.

1.17.10.1 cad 275000 -

Con fustella da 4".

1.17.10.2 cad 330000 -

Con fustella da 6".

1.17.20.0

Prova di costipamento AASHO modificata.

Prova di costipamento AASHO modificata (con 5 punti della curva densita'/ contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ciascuna prova.

1.17.20.1 cad 330000 -

Con fustella da 4".

1.17.20.2 cad 385000 -

Con fustella da 6".

1.17.30 cad 160000 -

Prova di compattazione AASHO modificata con tavolo vibrante.

Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 e ASTM Designation D 1557-78), con almeno cinque punti della curva densita' secca/contenuto d'acqua. Determinazione del peso di volume (o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.17.40 cad 160000 -

Prova di compattazione AASHO modificata, determinazione dell'indice CBR.

Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno cinque punti della curva densita' secca/contenuto d'acqua. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.17.50 cad 160000 -

Prove dell'assorbimento e della densita' su campioni di roccia.

Determinazione dell'assorbimento e della densita' di volume, congiuntamente. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.17.60 cad 160000 -

Prove dell'indice di resistenza su campioni di roccia.

Determinazione dell'indice di resistenza (Point Load Strenght Index) mediante indentazione con punte tronco - coniche. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.17.70 cad 77000 -

Prove di compressione monoassiale su campioni di roccia.

Prove di compressione monoassiale con rilievo del carico di rottura (fino ad un massimo di 10 KN (= 10 t), compresa la preparazione del provino. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

Per ogni provino.

1.17.80 cad 60000 -

Prova a rottura a trazione indiretta "tipo Brasiliana".

Determinazione del carico di rottura a trazione indiretta secondo il metodo "brasiliano". E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

Per ogni determinazione.

1.17.90 cad 100000 -

Determinazione del coefficiente di abrasione "Los Angeles". Determinazione del coefficiente di abrasione "Los Angeles", effettuato secondo CNR B.U. n.34.

Per ogni determinazione.

1.17.100 cad 60000 -

Determinazione del coefficiente di imbibizione su campioni

in roccia.

Determinazione del coefficiente di imbibizione per campioni in roccia.

Per ogni determinazione.

1.17.110 cad 260000 -

Effettuazione di cicli di gelo e disgelo su campioni in roccia Effettuazione di cicli di gelo e disgelo su campioni in

roccia, da valori minimi e massimi rispettivamente di - 15°C e + 30°C, per una serie di 20 cicli.

Per ogni serie.

1.17.120 cad 20000 -

Determinazione dell’indice di durezza.

Determinazione della durezza su elementi lapidei omogenei secondo la scala Mohs.

Per ogni determinazione.

1.18

Preparazione di provini

1.18.10 cad 75000 -

Preparazione di provini partendo da materiale rimaneggiato.

Preparazione di provini, partendo da materiale rimaneggiato con correzioni del contenuto di acqua e/o delle granulometrie e/o densita', per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche.

Per ogni provino.

1.19

Prove in situ

1.19.10 cad 110000 -

Prove di determinazione della densita'.

Prove di determinazione della densita' in situ con volumometro a sabbia. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.

Sono escluse le spese di viaggio e trasferta.

1.19.20 cad 330000 -

Prova di carico su piastra.

Prova di carico a tre incrementi di carico su piastra (diametro mm 300) per la determinazione del modulo di deformazione M con tracciamento del grafico carico - deformazione, secondo normativa CNR. Sono compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.19.30 cad 50000 -

Compenso per prova di carico su piastra.

Compenso per prova di carico su piastra per ogni ulteriore incremento di carico.

1.19.40 cad 330000 -

Prova C.B.R. in campo.

Prova C.B.R. in campo, secondo normativa C.N.R., per la determinazione dell'indice di portanza C.B.R. Sono compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa.

1.20

Indagini geofisiche: Sondaggi Elettrici Verticali (S.E.V.), Sondaggi Elettrici Dipolari (S.D.), Profili Elettrici di Resistivita' Apparente, Prospezioni Sismiche a Rifrazione.

1.20.10 a corpo 440000 -

Approntamento attrezzature e trasporto.

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo geoelettrico quadripolare, compreso il carico e lo scarico.

Sono esclusi eventuali oneri di accessibilita'.

1.20.20 a corpo 110000 -

Installazione attrezzature per sondaggi.

Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.

1.20.30.0

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) tipo "Schlumberger".

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione dati ed interpretazione del sondaggio. E' compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.

1.20.30.1 cad 385000 -

Per ogni sondaggio con stendimento A-B < 200 m.

1.20.30.2 cad 55000 -

Per ogni successivo tratto di m 100 o frazione oltre i primi m 200.

1.20.40.0

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) tipo "Wenner".

Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione dati ed interpretazione del sondaggio. E' compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo.

1.20.40.1 cad 550000 -

Per ogni sondaggio con stendimento di A-B £ 200 m.

1.20.40.2 cad 82000 -

Per ogni successivo tratto di m 100 o frazione oltre i primi

m 200.

1.20.50 m 300 -

Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi.

Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" o "Schlumberger".

1.20.60 m 8000 -

Profili elettrici di resistivita' apparente per indagini di

dettaglio.

Profili elettrici di resistivita' apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili", per indagini di dettaglio, con distanza tra le singole stazioni di misura sino a 20 metri. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento della strumentazione; l'elaborazione dei dati; la restituzione grafica.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'indagine completa.

1.20.70 m 2800 -

Compenso per profili elettrici di resistivita' apparente per indagini di dettaglio.

Compenso per profili elettrici di resistivita' apparente, mediante dispositivi "mobili", per indagini di dettaglio, con distanza tra le singole stazioni di misura fino a 20 metri.

Compenso per ogni ulteriore serie di misure effettuate sulle stesse stazioni del profilo di resistivita'.

1.20.80 m 6000 -

Profili elettrici di resistivita' apparente per indagini a grande scala.

Profili elettrici di resistivita' apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili", per indagini a grande scala, con distanza tra le singole stazioni di misura maggiore di m 20. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento della strumentazione; l'elaborazione dei dati; la restituzione grafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'indagine

completa.

1.20.90 m 2200 -

Compenso per profili elettrici di resistivita' apparente per indagini a grande scala.

Compenso per profili elettrici di resistivita' apparente, mediante dispositivi "mobili", per indagini a grande scala con distanza tra le singole stazioni in misura maggiore di m 20.

Compenso per ogni ulteriore serie di misure effettuate sulle stesse stazioni del primo profilo di resistivita'.

Per ogni metro di profilo.

1.20.100 cad 440000 -

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione ed attrezzature.

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione di superficie ed in foro, compreso il carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilita'.

1.20.110 cad 110000 -

Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro.

Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.

1.20.120.0

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110.

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 di lunghezza con offset in linea di lunghezza massima pari alla spaziatura geofonica, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con esecuzione di dromocrone diretta ed inversa delle onde longitudinali, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo o magnetico. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.20.120.1 m 15000 -

Con spaziature geofoniche < m 3.

1.20.120.2 m 13000 -

Con spaziature geofoniche > m 3.

1.20.120.3 m 11000 -

Con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10.

1.20.130 m 2200 -

Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione.

Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110, per rilievi con l'esecuzione di altre dromocrone con tiri interni alla base.

1.20.140 cad 800000 -

Base sismica di rilevamento delle onde P ed S.

Base sismica di rilevamento per le onde P ed S per determinare i parametri elastici dinamici, con il metodo dell'inversione di fase con energizzazione al taglio ed uso di geofono orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofono verticale con energizzazione a compressione per le onde P, con interdistanza geofonica tra m 1 e 3 max, e stesa massima di m 25, con calcolo delle velocita' onde P, S e moduli elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni postazione compresa l'installazione.

1.20.150.0

Prove sismiche tipo "Down-hole" in foro gia' predisposto.

Prove sismiche tipo "Down-hole" in foro gia' predisposto, utilizzando energizzazione al taglio ed il metodo dell'inversione di fase per la lettura delle onde P, con geofono tridimensionale e sistema di acquisizione multicanale, comprendendo la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o magnetico, il grafico dell'andamento delle velocita' delle onde P ed S, dei moduli elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete.

1.20.150.1 cad 1100000 -

Per ogni prova in fori da m 15 di profondita' e sette punti di misura.

1.20.150.2 cad 160000 -

Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondita'

maggiore di m 15.

1.20.160.0

Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori gia' predisposti.

Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori gia' predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con geofono tridimensionale e sistema di acquisizione multicanale, comprendendo la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o magnetico, il grafico dell'andamento delle velocita' con la profondita', il calcolo delle velocita' delle onde P ed S, dei moduli elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete.

1.20.160.1 cad 1700000 -

Per ogni prova in fori da m 15 di profondita' e sette punti di misura.

1.20.160.2 cad 270000 -

Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondita' maggiore di m 15.

1.21

Palificazioni

1.21.10.0

Pali trivellati fino m 20,00.

Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cmq; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta

dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3.

La misura verra' effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.

1.21.10.1 m 49000 -

Con diametro del palo cm 30.

1.21.10.2 m 63000 -

Con diametro del palo cm 40.

1.21.10.3 m 77000 -

Con diametro del palo cm 50.

1.21.10.4 m 86000 -

Con diametro del palo cm 60.

1.21.10.5 m 150000 -

Con diametro del palo cm 80.

1.21.10.6 m 215000 -

Con diametro del palo cm 100.

1.21.10.7 m 288000 -

Con diametro del palo cm 120.

1.21.10.8 m 375000 -

Con diametro del palo cm 150.

1.21.20.0

Compenso alla realizzazione di pali.

Compenso alla realizzazione di pali.

1.21.20.1 mxcm 100 -

Per lunghezza oltre i m 20 da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.

1.21.20.2 mxcm 150 -

Per l'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.

1.21.20.3 mxcm 350 -

Per rivestimento provvisorio del foro per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.

1.21.20.4 mxcm 1500 -

Per perforazioni in roccia, esclusa la mina, al m x cm e per trovanti superiori a m 1,00.

1.21.30 m 12000 -

Compenso per tubi di verifica.

Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovra' sporgere dalla testa del palo. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

1.21.40.0

Palo prefabbricato in conglomerato cementizio.

Palo prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 500 kg x cmq, di forma tronco conica a sezione anulare di spessore adeguato al carico assiale di seguito precisato. Sono compresi: l'armatura longitudinale di acciaio; le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo saldato); la puntazza metallica in punta; l'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di peso adeguato; il riempimento della cavita' del palo con conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse le prove di carico.

1.21.40.1 m 84700 -

Per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale

in testa non inferiore a ton 60.

1.21.40.2 m 93500 -

Per lunghezza di palo infisso fino a m 12 e carico assiale

non inferiore in testa a ton 90.

1.21.40.3 m 102300 -

Per lunghezza di palo infisso fino a m 14 e carico assiale

in testa non inferiore a ton 115.

1.21.40.4 m 110000 -

Per lunghezza di palo infisso fino a m 16 e carico assiale

in testa non inferiore a ton 135.

1.22

Diaframmi

1.22.10.0

Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato.

Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondita' oltre m 6,00 e fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 300 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura da compensare con il prezzo del presente paragrafo.

Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture.

1.22.10.1 mq 130000 -

Dello spessore di cm 60 e profondita' fino a m 30,00.

1.22.10.2 mq 141000 -

Dello spessore di cm 60 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.

1.22.10.3 mq 149000 -

Dello spessore di cm 60 e profondita' da m 40,01 a m 50,00.

1.22.10.4 mq 159000 -

Dello spessore di cm 80 e profondita' fino a m 30,00.

1.22.10.5 mq 161000 -

Dello spessore di cm 80 e profondita' da m 30,01 a m 40,00.

1.22.10.6 mq 181000 -

Dello spessore di cm 80 e profondita' di m 40,01 a m 50,00.

1.22.20.0

Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in c.a. con l'impiego di fanghi bentonitici.

Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con l'impiego di fanghi tissotropici bentonitici durante lo scavo. Sono compresi: l'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evitare miscelazioni di fanghi/calcestruzzo; lo sfrido dei fanghi; le attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per consentire una esatta esecuzione del setto.

1.22.20.1 mq 18000 -

Per scavi fino a m 30,00.

1.22.20.2 mq 36000 -

Per la parte di scavo oltre m 30,00.

1.22.30.0

Scavo di foro a vuoto per setti.

Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza l'impiego di fanghi bentonitici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1.22.30.1 mq 54000 -

Scavo di spessore di cm 60.

1.22.30.2 mq 62000 -

Scavo di spessore di cm 80.

1.22.40 Kg 1600 -

Ferro tondo FeB44K per armatura dei setti.

Ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per armatura di setti, controllato in stabilimento, fornito e posto in opera. E' compresa la saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.23

Pozzi drenanti e di ispezione.

1.23.10.0

Pozzi drenanti e di ispezione.

Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a cm 50; l'aggottamento dell'acqua; il carico, il trasporto

e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni metro di perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna.

1.23.10.1 m 201000 -

Con diametro cm 130-160.

1.23.10.2 m 213000 -

Con diametro cm 161-190.

1.23.10.3 m 236000 -

Con diametro cm 191-210.

1.23.10.4 m 259000 -

Con diametro cm 211-230.

1.23.10.5 m 374000 -

Con diametro cm 231-330.

1.23.10.6 m 454000 -

Con diametro cm 331-400.

1.23.20.0

Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita' eccedente i m 25.

Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondita' eccedente i m 25.

1.23.20.1 m 63000 -

Con diametro cm 130-160.

1.23.20.2 m 75000 -

Con diametro cm 161-190.

1.23.20.3 m 98000 -

Con diametro cm 191-210.

1.23.20.4 m 115000 -

Con diametro cm 211-230.

1.23.20.5 m 201000 -

Con diametro cm 231-330.

1.23.20.6 m 261000 -

Con diametro cm 331-400.

1.23.30 kg 4400 -

Tubazione definitiva.

Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo "ARMCO-FINSIDER", fornita e posta in opera, a qualunque profondita', entro le perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovra' avere uno spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento protettivo, con zincatura a caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.23.40 m 264000 -

Esecuzione di perforazione all'interno di pozzi drenanti.

Esecuzione di perforazione all'interno dei pozzi drenanti o di ispezione per la realizzazione della condotta di fondo, per lo scarico a gravita' delle acque drenate, del diametro di mm 130, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con rivestimento continuo del foro se necessario. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

E' escluso il rivestimento continuo del foro.

1.23.50 kg 4800 -

Tubazione di rivestimento definitivo in acciaio Fe 510.

Tubazione di rivestimento definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo scarico a gravita' delle acque drenate, con giunti filettati. Sono compresi: la cementazione della intercapedine tra foro e rivestimento con malta cementizia; la relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

1.23.60 mc 178000 -

Impermeabilizzazione su pozzi drenanti e di ispezione.

Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo Rck 200 per evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m 1,5 nel tratto tra la fine della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare la contaminazione del materiale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per l'esecuzione della impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato.

1.24

Fori drenanti

1.24.10.0

Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati.

Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati escluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

1.24.10.1 m 98000 -

Da m 0 a m 25,00.

1.24.10.2 m 121000 -

Da m 25,01 a m 50.

1.24.20.0

Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati

all'interno dei pozzi.

Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, realizzati mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm

90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1.24.20.1 m 207000 -

Da m 0 a m 25,00.

1.24.20.2 m 248000 -

Da m 25,01 a m 50.

1.24.30.0

Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati.

Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche.

1.24.30.1 m 25000 -

Per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea camicia

metallica.

1.24.30.2 m 264000 -

Per attraversamento di calcestruzzo armato mediante perforazione non inferiore a mm 90 con corone diamantate.

1.25

Fondazioni speciali: Micropali.

1.25.10.0

Pali speciali di piccolo diametro (micropali).

Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita' portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in piu' riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura di armatura metallica.

1.25.10.1 m 64000 -

Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare

diametro esterno max mm 50.

1.25.10.2 m 75000 -

Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare

diametro esterno max mm 60.

1.25.10.3 m 92000 -

Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare

diametro esterno max mm 80.

1.25.10.4 m 102000 -

Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare

diametro esterno max mm 89.

1.25.10.5 m 111000 -

Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare

diametro esterno max mm 101.

1.25.10.6 m 121000 -

Micropalo conforo diametro mm 181/200 e anima tubolare

diametro esterno max mm 114.

1.25.10.7 m 132000 -

Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare

diametro esterno max mm 114.

1.25.20.0

Compenso ai pali speciali di piccolo diametro (micropali).

Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in calcestruzzo. E' escluso il taglio dei ferri dell'armatura da

computare a parte.

1.25.20.1 m 20000 -

Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50 circa.

1.25.20.2 m 22000 -

Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.

1.25.20.3 m 28000 -

Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.

1.25.20.4 m 30000 -

Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89 circa.

1.25.20.5 m 33000 -

Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.

1.25.20.6 m 36000 -

Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.

1.25.20.7 m 40000 -

Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.

1.25.30 ql 26000 -

Miscela cementizia.

Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro.

Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi.

1.25.40 kg 2600 -

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510.

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.

1.25.50 ql 70000 -

Miscela cementizia resistente ai solfati.

Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, confezionata ed iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.25.60.0

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati.

Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della tradizionale miscela cementizia, T425.

1.25.60.1 m 3700 -

Micropalo con foro diametro mm 85/90 e anima tubolare diametro esterno max mm 50.

1.25.60.2 m 6900 -

Micropalo con foro diametro mm 91/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 60.

1.25.60.3 m 8700 -

Micropalo con foro diametro mm 121/140 e anima tubolare diametro esterno max mm 80.

1.25.60.4 m 11700 -

Micropalo con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 89.

1.25.60.5 m 14300 -

Micropalo con foro diametro mm 161/180 e anima tubolare diametro esterno max mm 101.

1.25.60.6 m 18200 -

Micropalo con foro diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.

1.25.60.7 m 19000 -

Micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.

1.26

Tiranti

1.26.10.0

Perfori in rocce tenere su ponteggi.

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi i ponteggi.

1.26.10.1 m 68000 -

Per diametro medio reso di mm 60-79.

1.26.10.2 m 79000 -

Per diametro medio reso di mm 80-89.

1.26.10.3 m 90000 -

Per diametro medio reso di mm 90-109.

1.26.10.4 m 107000 -

Per diametro medio reso di mm 110-149.

1.26.10.5 m 130000 -

Per diametro medio reso di mm 150-180.

1.26.20.0

Perfori in rocce calcaree o similari su ponteggi.

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

Sono esclusi i ponteggi.

1.26.20.1 m 71000 -

Per diametro medio reso di mm 60-79.

1.26.20.2 m 85000 -

Per diametro medio reso di mm 80-89.

1.26.20.3 m 100000 -

Per diametro medio reso di mm 90-109.

1.26.20.4 m 118000 -

Per diametro medio reso di mm 110-149.

1.26.20.5 m 144000 -

Per diametro medio reso di mm 150-180.

1.26.30.0

Riperforazione di foro su ponteggi.

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato.

Sono esclusi i ponteggi.

1.26.30.1 m 37000 -

Per diametro di mm 60-79.

1.26.30.2 m 40000 -

Per diametro di mm 80-89.

1.26.30.3 m 46000 -

Per diametro di mm 90-109.

1.26.30.4 m 55000 -

Per diametro di mm 110-149.

1.26.30.5 m 65000 -

Per diametro di mm 150-180.

1.26.40.0

Iniezione di miscele cementizie.

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Misurata al q.le di miscela secca iniettata.

1.26.40.1 q 27000 -

Per bonifica.

1.26.40.2 q 31000 -

Per chiodature.

1.26.40.3 q 34000 -

Per tiranti.

1.26.50.0

Iniezioni di miscele cementizie resistenti ai solfati.

Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

Misurata al q.le di miscela iniettata.

1.26.50.1 q 70000 -

Per bonifica.

1.26.50.2 q 75000 -

Per chiodature.

1.26.50.3 q 80000 -

Per tiranti.

1.26.60.0

Perfori in rocce tenere.

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

1.26.60.1 m 63000 -

Per diametro medio reso di mm 60-79.

1.26.60.2 m 71000 -

Per diametro medio reso di mm 80-89.

1.26.60.3 m 83000 -

Per diametro medio reso di mm 90-109.

1.26.60.4 m 94000 -

Per diametro medio reso di mm 110-149.

1.26.60.5 m 112000 -

Per diametro medio reso di mm 150-180.

1.26.70.0

Perfori in rocce calcaree o similari.

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.

1.26.70.1 m 65000 -

Per diametro medio reso di mm 60-79.

1.26.70.2 m 77000 -

Per diametro medio reso di mm 80-89.

1.26.70.3 m 88000 -

Per diametro medio reso di mm 90-109.

1.26.70.4 m 100000 -

Per diametro medio reso di mm 110-149.

1.26.70.5 m 118000 -

Per diametro medio reso di mm 150-180.

1.26.80.0

Riperforazione di foro.

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e

cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato.

1.26.80.1 m 14000 -

Per diametro di mm 60-79.

1.26.80.2 m 20000 -

Per diametro di mm 80-89.

1.26.80.3 m 26000 -

Per diametro di mm 90-109.

1.26.80.4 m 32000 -

Per diametro di mm 110-149.

1.26.80.5 m 38000

Per diametro di mm 150-180.

1.26.90.0

Tiranti di ancoraggio.

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1.26.90.1 m 28000 -

Per tiranti da 1 trefolo.

1.26.90.2 m 35000 -

Per tiranti da 2 trefoli.

1.26.90.3 m 45000 -

Per tiranti da 3 trefoli.

1.26.90.4 m 51000 -

Per tiranti da 4 trefoli.

1.26.90.5 m 57000 -

Per tiranti da 5 trefoli.

1.26.90.6 m 61000 -

Per tiranti da 6 trefoli.

1.26.90.7 m 68000 -

Per tiranti da 7 trefoli.

1.26.90.8 m 75000 -

Per tiranti da 8 trefoli.

1.26.100 Kg 8300 -

Tiranti in barre di acciaio.

Tiranti in barre di acciaio tipo "Dywidag" 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.26.110.0

Tesatura di tiranti.

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.26.110.1 cad 177000 -

Tiranti da tendere da n.1-10.

1.26.110.2 cad 118000 -

Tiranti da tendere da n.11-20.

1.26.110.3 cad 100000 -

Tiranti da tendere da n.21-30.

1.26.110.4 cad 88000 -

Tiranti da tendere oltre n.30.

1.26.120.0

Ritesatura di tiranti.

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1.26.120.1 cad 124000 -

Tiranti da ritendere da n.1-10.

1.26.120.2 cad 83000 -

Tiranti da ritendere da n.11-20.

1.26.120.3 cad 71000 -

Tiranti da ritendere da n.21-30.

1.26.120.4 cad 61000 -

Tiranti da ritendere oltre n.30.

1.27

Pozzi per acqua.

1.27.10 cad 1700000 -

Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a percussione.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a percussione, per l'esecuzione di pozzi d'acqua. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.

1.27.20.0

Perforazione a percussione , in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua, fino alla profondita' di m 60.

Perforazione a percussione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua fino alla profondita' di m 60, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento, con l'uso di colonna filettata o con morsa giracolonna. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.

1.27.20.1 m 110000 -

Per perforazioni del diametro di mm 400 con colonna ad elementi filettati.

1.27.20.2 m 143000 -

Per perforazioni del diametro di mm 500 con colonna ad elementi filettati.

1.27.20.3 m 176000 -

Per perforazioni del diametro di mm 600 con colonna ad elementi filettati.

1.27.20.4 m 231000 -

Per perforazioni del diametro di mm 700 con colonna ad elementi filettati.

1.27.20.5 m 264000 -

Per perforazioni del diametro di mm 800 con colonna ad elementi filettati.

1.27.20.6 m 198000 -

Per perforazioni del diametro di mm 400 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio.

1.27.20.7 m 242000 -

Per perforazioni del diametro di mm 500 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio.

1.27.20.8 m 286000 -

Per perforazioni del diametro di mm 600 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio.

1.27.30 mxcm 22000 -

Compenso per perforazione di roccia, conglomerati, manufatti.

Compenso per perforazione di roccia, conglomerati e manufatti di qualsiasi tipo e natura.

1.27.40 mxcm 660 -

Compenso per profondita' da m 60 e fino a m 100.

Compenso per perforazione a profondita' comprese fra i m 60 ed i m 100 dal piano di campagna.

1.27.50 mxcm 1300 -

Compenso per profondita' da oltre m 100 e fino a m 150.

Compenso per perforazione a profondita' oltre i m 100 e fino a m 150 dal piano di campagna.

1.27.60 cad 1650000 -

Trasporto ed approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi.

Trasporto ed approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.

1.27.70.0

Perforazione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi.

Perforazione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento del fluido di perforazione piu' idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare e all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.

1.25.70.1 m 150000 -

Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2.

1.27.70.2 m 185000 -

Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

1.27.70.3 m 255000 -

Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

1.27.80.0

Compensi per perforazioni in roccia, etc..

Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti.

1.27.80.1 m 72000 -

Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2.

1.27.80.2 m 88000 -

Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

1.27.80.3 m 126500 -

Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

1.27.90 cad 1650000 -

Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.

1.27.100.0

Perforazione, in terreno di qualsiasi natura, con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma.

Perforazione con metodo a rotazione (o rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.

1.27.100.1 m 132000 -

Per diametro di perforazione fino a 7".

1.27.100.2 m 217800 -

Per diametro di perforazione fino a 8" 1/2.

1.27.100.3 m 264000 -

Per diametro di perforazione fino a 12" 1/2.

1.27.100.4 m 316800 -

Per diametro di perforazione fino a 17" 1/2.

1.27.110 cad 2200000 -

Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione

con metodo a circolazione inversa.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a circolazione inversa dei fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario.

1.27.120.0

Perforazione a rotazione, in terreno sciolto con

circolazione inversa dei fluidi.

Perforazione con metodo a rotazione con circolazione inversa dei fluidi, utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il fluido di perforazione più idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare o all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa.

1.27.120.1 m 257400 -

Per diametro di perforazione fino a mm 600.

1.27.120.2 m 283800 -

Per diametro di perforazione fino a mm 800.

1.27.120.3 m 303600 -

Per diametro di perforazione fino a mm 1000.

1.27.120.4 m 349800 -

Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.

1.27.130.0

Compensi per perforazioni in roccia, etc.

Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti.

1.27.130.1 m 176000 -

Per diametro di perforazione fino a mm 600.

1.27.130.2 m 198000 -

Per diametro di perforazione fino a mm 800.

1.27.130.3 m 209000 -

Per diametro di perforazione fino a mm 1000.

1.27.130.4 m 242000 -

Per diametro di perforazione oltre a mm 1000.

1.27.140.0

Rivestimento definitivo in lamiera di acciaio

elettrosaldata.

Rivestimento definitivo di pozzi, costituito da tubi in lamiera di acciaio elettrosaldata, fornito e posto in opera a qualsiasi profondita'. E' compreso quanto occorre per dare il rivestimento completo.

1.27.140.1 Kg 3750 -

Tubazione cieca in acciaio al carbonio.

1.27.140.2 Kg 18500 -

Tubazione cieca in acciaio inox AISI 304.

1.27.150 Kg 22000 -

Compenso per la formazione di tubi-filtri del tipo "a ponte".

Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo " a ponte ".

1.27.160 Kg 2100 -

Compenso per la formazione di tubi-filtri del tipo "a passanti".

Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo " a passanti ".

1.27.170 Kg 11200 -

Compenso per la formazione di tubi-filtri del tipo "antisabbia a spirale".

Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo " antisabbia a spirale ".

1.27.180 Kg 660 -

Compenso per la bitumatura del rivestimento di pozzi.

Compenso per la bitumatura di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata.

1.27.190 Kg 1900 -

Compenso per la zincatura del rivestimento di pozzi.

Compenso per la zincatura a caldo di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldata.

1.27.200.0

Rivestimento definitivo con tubi in PVC.

Rivestimento definitivo con tubazione in PVC atossico, filettata, avviata testa a testa, compresa la fornitura e posa in opera a qualsiasi profondita'. E' compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento completo.

1.27.200.1 m 27500 -

Per diametro fino a D = mm 100 e spessore mm 4-6 - tubo cieco.

1.27.200.2 m 49500 -

Per diametro fino a D = mm 100 e spessore mm 4-6 - tubo filtro.

1.27.200.3 m 77000 -

Per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo cieco.

1.27.200.4 m 110000 -

Per diametro fino a D = mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo filtro.

1.27.200.5 m 154000 -

Per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo cieco.

1.27.200.6 m 198000 -

Per diametro fino a D = mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo filtro.

1.27.200.7 m 275000 -

Per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo cieco.

1.27.200.8 m 330000 -

Per diametro fino a D = mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo filtro.

1.27.210.0

Drenaggio in opera.

Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono compresi il materiale; la posa in opera; l'eventuale pistonaggio per l'assestamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.27.210.1 m 27500 -

Per perforazioni fino al diametro mm 500.

1.27.210.2 mc 154000 -

Per perforazioni di diametro superiore a mm 500.

1.27.220.0

Impermeabilizzazione dell'intercapedine.

Impermeabilizzazione dell'intercapedine fra perforo e tubazione di rivestimento definitivo. E' compresa la posa in opera, con immissione del materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni tubetti di immissione o con sistema di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

1.27.220.1 mc 132000 -

Eseguita con argilla di cava.

1.27.220.2 mc 220000 -

Eseguita con calcestruzzo.

1.27.220.3 Kg 750 -

Eseguita con boiacca pura di cemento.

1.27.230.0

Spurgo del pozzo per acqua.

Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

1.27.230.1 cad 880000 -

Allestimento del sistema di spurgo.

1.27.230.2 h 110000 -

Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna.

1.27.230.3 h 132000 -

Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.

1.27.240.0

Prove di portata per pozzi per acqua.

Prove di portata per pozzi per acqua. Sono compresi: la fornitura del generatore e degli strumenti di misura; il loro allestimento e il personale necessario alle operazioni di pompaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per garantire il completamento e la realizzazione della prova di

portata.

1.27.240.1 cad 2000000 -

Allestimento del sistema di pompaggio e di prova.

1.27.240.2 h 80000 -

Avviamento del pozzo eseguito con pompa sommersa di idonea portata e prevalenza.